ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Консоль»

ПРОЕКТ   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

рабочий поселок Земетчино

Земетчинского района Пензенской области

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Администрация рабочего поселка Земетчино

Генеральный директор

ООО «Консоль»                                                           И. В. Максимцев

Содержание

Введение.	3

1. Состав земель поселения.	7

2. Функциональное зонирование территории.	7

3. Зоны с особыми условиями использования территорий.	11

4. Направления развития территории поселения.	20

4.1. Жилищный фонд.	20

4.2. Социальная инфраструктура.	20

4.3. Экономическая и производственная база.	20

4.4. Транспортная инфраструктура.	22

4.5. Инженерно-коммунальная инфраструктура.	23

4.5.1. Водоснабжение.	23

4.5.2. Водоотведение.	24

4.5.3 Газоснабжение.	25

4.5.4.Теплоснабжение.	25

4.5.5. Электроснабжение.	25

4.5.6. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории.	26

# Введение.

Генеральный план муниципального образования рабочий поселок Земетчино Земетчинского муниципального района Пензенской области разработан на основании договора подряда от 24 апреля 2017 года № 50/17-П, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией городского поселения рабочий поселок Земетчино.

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план определяет пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры, определяют ориентировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и других функциональных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов;

- карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах, входящих в состав генерального плана, отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» картографические материалы генерального плана выполнены на актуализированном картографическом материале, служащем подосновой карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2037 года.

Генеральный план муниципального образования городского поселения рабочий поселок Земетчино подготовлен в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области и Земетчинского муниципального района, методической документации в области градостроительной деятельности в редакциях, действующих на момент подписания договора, которыми являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)».

- Постановление Законодательного собрания Пензенской области  от 26 мая 1999 года № 357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения».

- Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы».

- Решение Собрания представителей Земетчинского района Пензенской области от 01.04.2014г. № 375-39/3 «О Стратегии социально-экономического развития Земетчинского района Пензенской области на 2014–2021 годы».

При разработке генерального плана рабочего поселка Земетчино была использована информация следующих источников:

- информация интернет ресурса – http://rpzemetchino.zemetchino.pnzreg.ru;

- информация интернет ресурса – http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm;

- информация интернет ресурса – http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);

- информация официального сайта в сети Интернет Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (http://uprles.pnzreg.ru/);

- информация официального сайта в сети Интернет Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры (http://kopik.pnzreg.ru).

# 1. Состав земель поселения.

Перед началом использования земельных участков по целевому назначению, категория которых была изменена генеральным планом, необходимо осуществить перевод этих земельных участков из одной категории в другую.

Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом от 21 декабря2004года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Площадь различных категорий земель, как и площадь, вновь формируемых земельных участков определена электронным картографическим способом. Площадь существующих земельных участков, на момент разработки генерального плана стоящих на кадастровом учете, отображена согласно интернет ресурсу http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта).

| № п/п | Категории земель | Площадь земель, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | проектная |
| 1. | Рабочий поселок Земетчино | 8850,7 | 8850,7 |
| 2. | Земли населённых пунктов | 1692,9 | 1692,9 |
|  | рабочий поселок Земетчино - административный центр МО | 1507,7 | 1507,7 |
|  | д. Нарышкино | 106,4 | 106,4 |
|  | д. Графинино | 51,6 | 51,6 |
|  | с. Смирновское | 27 | 27 |
| 3. | Земли лесного фонда | 223 | 223 |
| 4. | Земли промышленности и иного специального назначения, в том числе | 26,2 | 26,2 |
|  | земли промышленности | 0,6 | 0,6 |
|  | земли транспорта | 25,6 | 25,6 |
| 5. | Земли сельскохозяйственного назначения | 6908,6 | 6908,6 |

# 2. Функциональное зонирование территории.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение.

Одной из основных моделей территориальной организации муниципального образования является его функциональное зонирование. Функциональное зонирование – это дифференциация территории поселения по характеру использования, т. е. по типу функционального назначения. Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности населения муниципального образования – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размещению и организации пространства.

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Функциональное зонирование территории муниципального образования проведено с учетом Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Изменения функционального зонирования территории муниципального образования генеральными планом не предусматривается.

Жилые зоны.

Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания.

Основные виды использования функциональной зоны:

- размещение индивидуальных жилых домов (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

- размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, имеющих одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

- разведение декоративных и плодовых деревьев, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;

- размещение индивидуальных гаражей, вспомогательных и подсобных сооружений;

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

- производство сельскохозяйственной продукции;

- содержание сельскохозяйственных животных.

Зона жилой застройки средней этажности.

Основные виды использования функциональной зоны:

- размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов, (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

Общественно-деловые зоны.

Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности.

Основные виды использования территории зоны:

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека;

- размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона промышленности.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Зона транспорта.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

Зоны специального назначения.

Зона ритуального назначения.

Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.

Зона специального назначения.

Основные виды использования функциональной зоны:

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки;

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций, канализаций).

# 3. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

- зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории муниципального образования позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  Так как на момент разработки генерального плана проектов СЗЗ не разработано, то для предприятий и иных объектов установлены нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

На момент разработки генерального плана на территории муниципального образования в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры отображены следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ)

1. Объекты 2 класса опасности – 500 м:

- производство асфальтобетона на стационарных заводах.

2. Объекты 3 класса опасности – 300 м:

- производство сахарорафинадное;

- мельницы производительность более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.

3. Объекты 4 класса опасности – 100 м:

- машиностроительные предприятия с металлообработкой;

- производство машин и приборов электротехнической промышленности;

- хлебозаводы и хлебопекарные производства;

- предприятия и цеха малой мощности по производству пищевых продуктов;

- объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

- установки по производству бетона;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк;

- автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом;

- мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5;

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га.

4. Объекты 5 класса опасности – 50м:

- малые предприятия и цеха малой мощности по производству пищевых продуктов;

- малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

- станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ);

- мойка автомобилей до двух постов;

- автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).

5. Железные дороги СЗЗ – 100 м в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Водоохранные зоны.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

В материалах генерального плана Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» (редакция августа 2012 года) и статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

| Сведения о воодоохранных зон и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Гидрологический объект | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |
| 1. | р. Раевка | 200 | 50 |
| 2. | р. Машня | 100 | 30 |
| 3. | р. Выша | 200 | 50 |
| 4.. | другие гидрологические объекты | 50* |  |
| Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Охранные зоны инженерных сетей и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. Д

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

- охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

- охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным

Газопроводы газораспределительных систем имеют охранные зоны, установленные СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы.» и Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Зоны придорожных полос автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1. придорожная полоса (III – IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:

- автомобильная дорога регионального значения «с. Поим - р.п. Башмаково - р.п. Земетчино» 58-ОП-РЗ-К-78;

- автомобильные дороги местного значения.

2. придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:

- автомобильные дороги местного значения.

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:

- с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами, и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

- с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки муниципального образования, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;

- с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

В связи с этим органам местного самоуправления муниципального образования рекомендуется разработать проект комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия производственных предприятий, объектов транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры на человека и территорию. Основные направления мероприятий, отображаемых в проекте:

- мониторинг вредных воздействий на окружающую среду;

- мероприятия, снижающие негативное воздействие на атмосферный воздух;

- мероприятия по обращения с отходами;

- мероприятия по защите водоемов;

- мероприятия по сохранению лесных массивов;

- экологическое воспитание и образование населения;

- ответственность за нарушение данного комплекса мероприятий, в том числе с возможным наложением штрафных санкций.

При разработке генерального плана муниципального образования установлено, что в пределах зон с особыми условиями использования территории существует жилая застройка, в связи с этим развитие застройки в данных зонах не предусматривается. Ограничение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а также и другие виды использования территории, должны быть установлены правилами землепользования и застройки муниципального образования, посредством градостроительных регламентов.

Проектное предложение разрабатывалось на расчётный срок в 20 лет в момент действующих нормативов 2017 года. В процессе реализации генерального плана проектные мероприятия необходимо проводить по градостроительным и иным нормативам, действующим на момент этапа реализации.

# 4. Направления развития территории поселения.

## 4.1. Жилищный фонд.

На срок реализации генерального плана основными видами жилой застройки должны стать индивидуальные и блокированные жилые дома с приусадебными участками с обеспеченностью не менее 30 м² на одного человека.

С целью расселения жителей из ветхого жилья, по федеральным и региональным целевым программам, и предоставления жилых помещений для льготных групп граждан должно возводится многоквартирное жилье высотой в основном до трех этажей с обеспеченностью не менее 20 м² на одного человека.

Освоение земельных участков с целью жилищного строительства должно вестись после подготовки проекта планировки и последующего межевания территории.

## 4.2. Социальная инфраструктура.

Администрации муниципального образования необходимо проводить работы по дальнейшему обустройству игровых и спортивных детский площадок, а также расширения системы плоскостных спортивных сооружений, с целью уменьшения радиуса доступности.

С целью уменьшения радиусов пешеходной доступности объектов торговли, в кварталах жилой застройки необходимо располагать небольшие торговые точки с товарами повседневного спроса.

Проектом генерального плана рекомендуется создавать предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) на базе малого бизнеса, что позволит улучшить качество и разнообразие предоставляемых услуг, за счет создания конкуренции, увеличит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места.

## 4.3. Экономическая и производственная база.

Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:

- создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции и производства штучных строительных материалов;

- привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения;

- использование имеющегося потенциала в развитии эффективного производства энергоресурсов, развития электроэнергетической инфраструктуры;

- тесное партнерство отраслей промышленности с креативной и маркетинговой индустрией в целях эффективных разработок и продвижения товара;

- мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического законодательства.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

- повышение конкурентоспособности продукции;

- модернизация аграрного сектора за счет привлечения инвестиций и стабильного развития агропромышленного комплекса;

- расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

- увеличение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию конечного продукта и его продажи по более выгодной стоимости;

- повышение эффективности использования земельного фонда, внедрение новых технологий, повышение технической оснащенности сельхозпредприятий;

- внедрение научных знаний в практику ведения сельского хозяйства, создание научно-исследовательских и опытных центров;

- развитие страхования посевов и сельхозугодий;

- взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

- создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

- развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);

- совершенствование форм государственной поддержки;

- создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;

- повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;

- развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.

## 4.4. Транспортная инфраструктура.

Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности:

- Разработка и принятие перечня автомобильных дорог местного значения, муниципального образования.

- В границах населенных пунктов строительство автомобильных дорог с твердым покрытием.

- При организации кварталов нового жилищного строительства проведение строительства дорожной сети, с параллельной прокладкой инженерных коммуникаций.

- Разработка основных долгосрочных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения.

- Создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса и на территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения.

- Содействие оперативным службам в ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального образования.

## 4.5. Инженерно-коммунальная инфраструктура.

### 4.5.1. Водоснабжение.

На первом этапе реализации генерального плана необходимо провести работы по реконструкции водозаборных соооружений.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Располагаемые производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.

Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих направлений:

- устройство поливочных водопроводов, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;

- проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования;

- своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;

- своевременное ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение  правильного и безопасного режима  их эксплуатации.

- доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды (вода питьевого качества) и полив земельного участка, без учета использования надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, должен определятся на основании Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.08.2012 № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Норматив водопотребления при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка составляет 0,07 м³ (70 л) на 1 м² земельного участка в месяц. Вышеуказанный норматив применяется в период полива с 15 мая по 15 августа. Фактический период полива определяется органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области совместно с ресурсоснабжающими организациями в зависимости от погодных условий.

### 4.5.2. Водоотведение.

На территориях, отведенных генеральным планом под индивидуальную и блокированную жилую застройку, должно предусматриваться устройство локальных очистных сооружений, располагаемых в границах земельных участков, при условии, что расход стоков не превысит 3 м3/сут., что будет соответствовать требованиям нормативно-технической документации и санитарным правилам.

На территориях, отведенных генеральным планом под среднеэтажную жилую застройку должно предусматриваться централизованное водоотведение с последующей очисткой на головных очистных сооружениях.

Объем водоотведения должен приниматься равным объему водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды.

### 4.5.3 Газоснабжение.

В связи с удовлетворяющим уровнем развитием системы газоснабжения, стратегические направления по развитию системы газоснабжения генеральным планом не определены. При необходимости, конкретный перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции системы газоснабжения в совокупности с другими системами коммунальной инфраструктуры должны быть установлены программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, разработанной и утвержденной в течение шести месяцев после утверждения генерального плана.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

### 4.5.4.Теплоснабжение.

На срок реализации генерального плана предусматриваются мероприятия, способствующие увеличению доли домов, получающих теплоснабжение и горячее водоснабжения децентрализованным способом.

### 4.5.5. Электроснабжение.

В связи с удовлетворяющим уровнем развитием системы электроснабжения, стратегические направления по развитию системы электроснабжения генеральным планом не определены. При необходимости, конкретный перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции системы электроснабжения в совокупности с другими системами коммунальной инфраструктуры должны быть установлены программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, разработанной и утвержденной в течение шести месяцев после утверждения генерального плана.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.01.2016 № 7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

### 4.5.6. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории.

В пользовании муниципального образования находится 2 кладбища и территория одного резервного.

|  | Месторасположение кладбища | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая | общая |
| 1. | Центральная часть р.п. Земетчино | 2 | 0 | 2 |
| 2. | В 450 м юго-западнее р.п. Земетчино, севернее дороги по направлению р.п. Земетчино – с. Раево (резервная территория для размещения кладбища) | 10 | 0 | 10 |
| 3. | В 450 м юго-западнее р.п. Земетчино, южнее дороги по направлению р.п. Земетчино – с. Раево (действующее кладбище) | 7,7 | 0 | 7,7 |

На территории Земетчинского района находится один санкционированный полигон    твердых    бытовых    отходов (далее    полигон    ТБО), расположенный в центральной части Пролетарского сельсовета Земетчинского района. Площадь полигона составляет 11,8 га, степень заполнения 30 – %. По периметру всей территории полигона ТБО обустроено ограждение и проведена обваловка. К полигону ТБО ведет подъездной путь с твердым покрытием. На полигоне ТБО организована круглосуточная охрана, введен учет поступающего мусора. Распределение отходов по территории полигона осуществляется бульдозером.

| Приказ ГРОРО | №592 от 25 сентября 2014 г. |
| --- | --- |
| № Объекта | 58-00014-З-00592-250914 |
| Наименование объекта размещения отходов (ОРО) | Полигон ТБО |
| Назначение ОРО | Захоронение отходов |
| Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Текст из приказа ГРОРО Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 5490270101033 Металлическая тара из-под ЛКМ, загрязненная 3510000000000 Прочие коммунальные отходы (мусор от предприятий и организаций) 9900000000000 Фильтры, пропитанные нефтепродуктами 5490000000000 Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) 3140230301034 Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3515036611004 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 911001000004 Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 9900000000000 Золошлаки от сжигания углей (Березовский) 3130020201004 Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004 Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004 Мусор строительный от разборки зданий 9120060101 004 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) (мешки из-под цемента) 1879010001004 Прочие коммунальные отходы (Мусор складских помещений) 9900000000000 |
| Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Имеется |
| ОКАТО | 566231518 |
| Ближайший населенный пункт | Пензенская область, р.п. Земетчино |
| Наименование эксплуатирующей организации | ООО «Земетчино-автодорсервис» 442000, р.п. Земетчино, ул. Смирнова, 103 |
| Регион ОРО | Пензенская область |

На территории сельсовета действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон ТБО осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций.

Свалка ТБО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Действующих скотомогильников на территории сельсовета нет.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Консоль»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

рабочий поселок Земетчино

Земетчинского района Пензенской области

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация рабочего поселка Земетчино

договор подряда от 8 февраля 2017 года № 10/17-П

Генеральный директор

ООО «Консоль»                                                                 И. В. Максимцев

Пенза, 2017 г.

Содержание

Введение.	3

Цели и задачи генерального плана.	8

1. Историко-культурные данные.	11

1.1. Историческая справка.	11

1.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.	13

2. Природно-климатические условия и ресурсы.	15

2.1. Климат.	15

2.2. Гидрография.	15

2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия.	16

2.4. Рельеф.	16

2.5. Почвы.	16

2.6. Растительность.	17

2.7. Особо охраняемые природные территории.	17

3. Анализ использования территории поселения.	19

3.1. Населенные пункты и границы поселения.	19

3.2. Краткая характеристика муниципального образования.	20

3.3. Состав земель поселения.	20

3.4. Функциональное зонирование территории.	21

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий.	23

3.6. Экология.	27

4.Направления развития и ограничения использования территории поселения.	32

4.1. Население и трудовые ресурсы.	32

4.2. Жилищный фонд.	33

4.3. Социальная инфраструктура.	33

4.4. Экономическая и производственная база.	38

4.5. Транспортная инфраструктура.	40

4.6. Инженерно-коммунальная инфраструктура.	43

4.6.1. Водоснабжение.	44

4.6.2. Водоотведение.	50

4.6.3. Газоснабжение.	52

4.6.4. Теплоснабжение.	58

4.6.5. Электроснабжение.	60

4.6.6. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории.	60

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	62

5.1. Основные направления деятельности органов местного самоуправления.	62

5.2. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	65

5.3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	67

5.4. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.	71

Введение.

Генеральный план муниципального образования рабочий поселок Земетчино Земетчинского муниципального района Пензенской области разработан на основании договора подряда от 8 февраля 2017 года № 10/17-П, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией муниципального образования рабочий поселок Земетчино.

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план определяет пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры, определяют ориентировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и других функциональных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Пензенской области, документами территориального планирования Земетчинского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

границы поселения;

границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

особые экономические зоны;

особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

территории объектов культурного наследия;

зоны с особыми условиями использования территорий;

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» картографические материалы генерального плана выполнены на актуализированном картографическом материале, служащем подосновой карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2037 года.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами местного значения городского поселения являются:

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

формирование архивных фондов поселения;

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

осуществление муниципального лесного контроля;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;

участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

Генеральный план муниципального образования городского поселения рабочий поселок Земетчино подготовлен в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области и Земетчинского муниципального района, методической документации в области градостроительной деятельности в редакциях, действующих на момент подписания договора, которыми являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)».

Постановление Законодательного собрания Пензенской области  от 26 мая 1999 года № 357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения».

Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы».

Решение Собрания представителей Земетчинского района Пензенской области от 01.04.2014г. № 375-39/3 «О Стратегии социально-экономического развития Земетчинского района Пензенской области на 2014–2021 годы».

При разработке генерального плана рабочего поселка Земетчино была использована информация следующих источников:

информация интернет ресурса – http://rpzemetchino.zemetchino.pnzreg.ru;

информация интернет ресурса – http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm;

информация интернет ресурса – http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);

информация официального сайта в сети Интернет Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (http://uprles.pnzreg.ru/);

информация официального сайта в сети Интернет Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры (http://kopik.pnzreg.ru).

Цели и задачи генерального плана.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с целями развития территории муниципального образования.

Основные цели генерального плана.

обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие годы, так и на долгосрочную перспективу;

выявление путей рационального переустройства социально-производственной инфраструктуры городского поселения;

выработка предложений по решению всего комплекса градостроительных предложений по архитектурно-планировочной организации территории;

сбалансированное формирование инженерно-транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

создание оптимальных условий для развития производства с учетом обеспечения интересов населения, стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Задачи территориального планирования.

Территориальное планирование городского поселения направлено на определение функционального назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Основные стратегические задачи генерального плана:

планировочная организация территории поселения, создание информационно-правового ресурса, необходимого для реализации полномочий органов местного самоуправления в градостроительной деятельности;

развитие системы расселения, жилищного строительства, культурно-бытового обслуживания, улучшение и сохранение природной среды;

определение при помощи комплексной оценки и функционального зонирования территорий, благоприятных участков для размещения объектов социального, гражданского и производственного строительства;

в составе указанных зон изыскать площадки для нового строительства и резервные территории под жилищное и гражданское строительство;

определить комплекс планировочных предложений по использованию территории, взаимному размещению объектов производственного и жилищного хозяйства, транспортных и инженерных сооружений;

определить меры по защите окружающих территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

улучшение экологического состояния территории по загрязненности атмосферного воздуха, поверхностных вод, подземных вод, почв, сохранение зеленых насаждений и т.д.

определить зоны с особыми условиями использования территорий.

определить зоны размещения объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

определить и сформировать зоны инвестиционной привлекательности и территории активного экономического развития;

определить границы населенных пунктов, в случае их изменения, на территории городского поселения, в связи с развитием жилищного и гражданского строительства.

определить пути оптимизации системы расселения, с целью обеспечения миграционной привлекательности поселения.

улучшение транспортной доступности населенных пунктов поселения, с целью повышения мобильности и деловой активности населения.

создание условий для развития инженерной инфраструктуры.

формирование единого рекреационного каркаса по основным природно-ландшафтным осям городского поселения.

создание условий и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма.

Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры.

сохранение индивидуального, неповторимого облика городского поселения;

обеспечение размещения объектов капитального строительства, на основании градостроительного обоснования, под застройку новых и свободных территорий, а также повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий;

в процессе градостроительного освоения, новых и реконструкции существующей территорий застройки, необходимо сохранять ценные природные ландшафты и зеленые насаждения;

формирование открытой планировочной структуры, представляющей возможности развития основных функциональных зон поселения по главным планировочным природным и транспортным осям;

повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования территорий.

Задачи повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры.

создание условий для развития прогрессивно новых систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, как ключевых элементов пространственного развития поселения, с целью повышения качества жизни, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, и устойчивого развития территорий;

обеспечение всего населения надежной современной инженерной инфраструктурой, обеспечение планируемой новой жилой застройки всем комплексом инженерных услуг, а также развития инженерной инфраструктуры в перспективных населенных пунктах городского поселения.

Задачи по развитию транспортной инфраструктуры.

установление размещения объектов транспортной инфраструктуры местного и областного значения, развитие сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий;

подготовка и фиксация предложений планируемого развития сетей транспортного сообщения областного значения, в соответствии с Федеральными программами и схемами территориального планирования Пензенской области;

определение участков на территории поселения для объектов капитального строительства придорожного сервиса в увязке с планируемым развитием транспортной инфраструктуры.

Задачи по улучшению экологической обстановки.

стратегической задачей генерального плана является обеспечение экологической безопасности городского населения на территории поселения при максимальном сохранении существующих природных систем и в дальнейшем оздоровлении экологической ситуации, для этого необходимо выполнение следующих мероприятий;

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и улучшение медико-гигиенической ситуации в поселении;

обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, включая природные источники, родники;

организация современной системы сбора и утилизации бытовых отходов;

защита территорий поселения от затопления и подтопления;

участие в разработке долгосрочных программ по охране и восстановлению почв;

обеспечение санитарной охраны водных объектов;

разработка проектов и организация СЗЗ предприятий, в зависимости от их класса опасности.

Задачи по развитию системы зеленых насаждений.

восстановление архитектурно-планировочными методами пространственной непрерывности природного комплекса путем формирования разветвленной системы зеленых связей, объединяющих отдельные территории поселения с существующими лесными массивами и водными объектами;

сохранение существующих видовых точек панорамного восприятия окружающих ландшафтов вдоль береговой линии рек и прудов, санитарная расчистка и благоустройство прибрежных зон;

организация лесопарков, рекреационных зон на основе лесных массивов, с частичным их включением общепоселковую парковую зону общего пользования;

организация зеленых зон вокруг общественных центров и исторически значимых объектов;

сформировать инвестиционные площадки привлекательные для развития рекреационных функций, в целях развития спорта и туризма;

реабилитация и озеленение территорий промышленных и коммунально-складских зон;

дополнительное озеленение вдоль участков автодорог, с целью уменьшения вредного воздействия транспортных потоков на жилые кварталы.

Задачи по развитию социальной инфраструктуры.

удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития территорий городского поселения;

достижение для всех населенных пунктов необходимого уровня обеспеченности объектами обслуживания;

оптимизация размещения сети объектов обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной структуры;

модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения;

развитие социальной инфраструктуры для малоимущих и других категорий граждан в соответствии с федеральными программами.

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера;

предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций на транспорте: устройство ограждений, установка дорожных знаков, освещение на автодорогах, улучшение качества содержания дорожного покрытия;

осуществление планово – предупредительного ремонта инженерных коммуникаций;

рекомендации, направленные на предупреждение лесных пожаров: санитарные рубки, создание противопожарных барьеров, оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам, работа с населением через средства массовой информации;

предупреждение и ликвидация возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог;

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на участках дорог.

1. Историко-культурные данные.

1.1. Историческая справка.

Земетчино, поселок районный центр на р. Машне и р. Раевке, левых притоках Выши, в 153 км к западу от Пензы; станция Куйбышевской железной дороги. Поселок занимает пл. 1406 га. Название происходит, вероятно, от устаревшего русского диалектного слова земец – «пчеловод» (В. И. Даль), а в более широком значении – «добытчик, промысловик». Пос. Земетчино расположен на равнине, в пойме и надпойменной террасе р. Выши. Связан шоссе с пгт Башмаково, с. Вадинск, селами района. Земетчино основано как с. Рождественское в 1684 г. Первые поселенцы занимались сельским хозяйством, бортничеством, охотой, кожевенным, дегтярным промыслами. Клировые ведомости по церкви с. Земетчино за 1848 г. см. ГАТО (ф. 181, оп. 1, е.хр. 1146). 2. Природно-климатические условия и ресурсы.

В 1849 г. основан сахарный завод. В 1877 г., кроме него, имелись механический завод, больница, почтовая ст., 2 лавки, базар, ярмарка, 3 трактира, 6 заведений кустарной промышленности. Перед отменой крепостного права в селах Земетчино, Раево и Усердино, деревнях Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение графини Софьи Львовны Шуваловой, у нее во всех этих селениях 3609 ревизских душ крестьян, 1221 тягло крестьян, состоящих частью на барщине, частью на денежном оброке (оброчные платили в год с тягла по 26 рублей), у крестьян 873 двора на 799,5 десятины усадебной земли (с конопляниками), 7325 дес. пашни, у помещицы 30456 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 15560 дес., сверх того 1835 дес. неудобной земли; крестьяне имели 3 канатных заведения, салотопню, 12 поташных заводов и 10 кузниц; в селе Земетчино – свеклосахарный завод и больница, которую содержали пополам помещица и крестьяне, общественная запашка составляла 300 дес. в поле (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №38). В 1880-е гг. при селе располагалось богатое имение княгини Ольги Петровны Долгорукой; вместе с деревнями Пешая, Графинино и Нарышкино она имела здесь 8,4 тыс. десятин в основном пахотной черноземной земли, из которой 1000 десятин сдавала в аренду, насчитывалось 350 рабочих и экипажных лошадей, 480 волов, 47 коров; средняя урожайность составляла (в переводе на центнеры с гектара): рожь – 13,2, пшеница – 12,5, овес – 10,9, просо – 5, гречиха – 3,7. (Примечание: из расчета 1 четверть = 8 пудам). Высокая урожайность достигалась благодаря внесению удобрений, применению при пахоте волов, железных плугов (150 штук), железных борон (160) и конных сеялок (35 штук). В имении Долгорукой также работало 5 молотилок и 5 веялок. Ей принадлежали сахарный и клеевой заводы, водяная мельница; помещица сдавала в аренду большую и оборудованную базарную площадь за 4000 рублей в год. В 1881 г. у крестьян села на 400 дворов имелось 1908 десятин надельной земли, 850 дес. брали в аренду, насчитывалось 553 рабочих лошади, 261 корова, 1781 овца, 496 свиней, в 15-ти дворах занимались пчеловодством (169 ульев), 1 сад (15 деревьев).

В 1882 г. на народные средства построена каменная церковь, в селе грамотных – 69 мужчин и 1 женщина, 21 учащийся мальчик и 4 девочки. К 1910 г. в селе 3 школы, в 1893 г. проведена железная дорога. В 1913 г. в селе имение княгини Ольги Петровны Долгорукой, ее свеклосахарный завод, 2-классное училище министерства народного просвещения, 2-классное училище при заводе Долгорукой, церковноприходская школа, земская больница, больница при имении Долгорукой, амбулатория при земской больнице, ветеринарный пункт, частная аптека, потребительское общество, земский страховой участок, 2 ярмарки, базар. К 1923 г. действовали сахарный завод, винный завод, товарищество свеклосевов, почтово-телеграфное отделение, детский сад, клуб при сахарном заводе, народный дом (в нем театральный кружок). Библиотека, агрономический и ветеринарные участки, 2 больницы, амбулатория и др. В 1934 г. в селе находились центральные усадьба колхозов «Завет Ильича» (Ильич – народное имя организатора СССР Владимира Ильича Ленина), «Прогресс», «Охотник», был открыт колхозно-совхозный филиал Московского Малого театра. За время его деятельности дано 130 спектаклей.

В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза имени Ф.Д. Кулакова (члена Политбюро ЦК КПСС). В конце 1990-х гг. работали сахарный завод, маслодельный завод (масло, сыр, творог, сметана); хлебоприемное предприятие, швейная фабрика, механический завод (краны опорные и подвесные, трубоукладчики), районная больница, поликлиника, аптека. 3 средних школы, сел. профессионально-техническое училище, дом культуры, музыкальная школа, Дом пионеров, спортивная школа, краеведческий музей. Молельный дом во имя Рождества Христова. Мемориал в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, некрополь погибших в борьбе за установление советской власти, памятник режиссеру Земетчинского филиала Московского Малого театра И.С. Платону.

Звания Героя Социалистического Труда удостоены работники Земетчинского свеклосовхоза: А.Д. Башкирцева, А.З. Белкин, Е.Т. Булычева, И.Е. Еркин, А. П.Жбанчикова, А.Д. Колемасова, Ф.С. Коломиец, Ф.Д. Кулаков, Г.В. Лялин, М.А. Панкова, П.И. Простова, Н. Н. Саксеева, Е.Т. Стрекалина, М.С. Суворова, К.С. Тепцова, Ф.М. Уткин, Ф.И. Шматков.

Родина тамбовского поэта, журналиста Виктора Ивановича Герасина (род. в 1939 г.), автора сборников стихов. С поселком связана жизнь и деятельность члена Политбюро ЦК КПСС Федора Давыдовича Кулакова (1918-1978), который перед войной работал здесь управляющим отделением, агрономом сахарного комбината, а в 1941-42 гг. – первым секретарем Земетчинского райкома ВЛКСМ, заведующим районным земельным отделом.

Застройка поселка в основном одноэтажная, деревянная и каменная, усадебного типа. Прямоугольная параллельная уличная сеть подчинена направлению главной магистрали. Центральная торговая площадь образовалась у церкви в месте пересечения дороги с подъездом от моста через реку. У железной дороги, пересекающей поселок, образовались фабрично-заводская (на побережье р. Раевки) и вокзально-складская зоны. Среди памятников архитектуры здания сахарного завода (1890–1913), его бывший клуб, где работал колхозно-совхозный филиал Малого театра, двухэтажное здание заводской школы. На левом берегу р. Раевки сохранился усадебный комплекс кирпичных и деревянных зданий с парком (памятник архитектуры 19 в.).

Численность населения (по годам): в 1862 – 2208, 1881 – 2598, 1897 – 3194 (в том числе 340 в поселке сахарного завода и 62 в поселке костомольно-клеевого завода), 1913 – 3465, 1923 – 4658, 1926 – 5375 (в т.ч. 33 в заводском больничном пос.), 1934 – 6477, 1936 (июнь) – 6088 (в том числе пос. Сахарный завод – 334, МТС – 59, Школа ФЗУ – 86, Амбулатория – 30, Заводской Парк – 15,  Ж.-д. станция – 40, Водокачка – 6, ж.-д. дома и будки – 36, пос. Кирпичного завода – 32, кордон Отрог – 13), 1939 – 9312 (с пос. совхоза «Пролетарский»? См.), 1.1.1946 – 8812, 1959 – 11599, 1989 – 11735, 1998 – 12300, 2006 – 11492, 2010 – 10772, 2013 – 10362 жителя.

Графинино (Графинина), русская деревня Земетчинского поселкового совета. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 63 жителя. Поселена в начале 19 века в Земетчинской волости Моршанского уезда Тамбовской губернии, принадлежала графине Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой, урожденной Нарышкиной (1817–1856), знакомой А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Перед отменой крепостного права в селах Земетчино, Раево и Усердино, деревнях Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение графини Софьи Львовны Шуваловой (см. Земетчино). В 1880-е гг. при деревне располагалось имение княгини Ольги Петровны Долгорукой. В 1881 г. у крестьян на 61 двор имелась 451 десятина надельной земли, 162 дес. брали в аренду, насчитывалось 104 рабочих лошади, 59 коров, 300 овец, 53 свиньи, один пчеловод (5 ульев). В 1913 г. – земская школа. В 1934 г. имелось 72 двора, колхоз имени Ворошилова.

Численность населения (по годам): в 1862 – 413, 1881 – 392, 1897 – 528, 1913 – 647, 1926 – 689, 1934 – 326, 1936 (июнь) – 724, 1959 – 250 (оценочно), 1979 – 207, 1989 – 129, 1996 – 89 жителей.

Нарышкино (Нарышкина), русская деревня Земетчинского поселкового совета, в 11 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 6 жителей. Поселена около 1800 г. помещиком Александром Львовичем Нарышкиным (1768−1826). Перед отменой крепостного права с. Богоявленское, д. Табаковка и д. Нарышкина составляли имение графа Воронцова-Дашкова (см. Долгово). Другая часть деревни перед отменой крепостного права показана за графиней Софьей Львовной Шуваловой (см. Земетчино). В 19 веке - селение Моршанского уезда Тамбовской губернии. В 1881 г. – 82 двора, у крестьян 549 десятин удобной земли, 110 рабочих лошадей, 82 коровы, 375 овец, 52 свиньи, 3 пчеловода (38 ульев), один сад на 9 деревьев. В 1880-е гг. при деревне располагалось имение княгини Ольги Петровны Долгорукой (см. Земетчино). В 1913 г. в селе земская школа. В 1934 г. – Усердинского сельсовета, 156 дворов, колхоз имени Крупской. В 1955 г. – Усердинского сельсовета, Пешенское отделение совхоза.

Численность населения (по годам): в 1862 – 516, 1881 – 501, 1897 – 661, 1913 – 785, 1926 – 809, 1934 – 818, 1936 – 816, 1959 – 645, 1979 – 232, 1989 – 27, 1996 – 18 жителей.

Смирновское (Смирновский, Волковский), русское село Земетчинского поселкового совета, в 2 км к востоку-юго-востоку от Земетчино. На 1.1.2004 г. – 62 хозяйства, 152 жителя. Основан в начале 20 в. как хутор, вероятно, в связи со Столыпинской аграрной реформой. С начала 1930-х гг. – часть совхоза «Пролетарский». Численность населения (по годам): в 1926 – 77, 1936 – 142, 1959 – 200 (оценочно), 1979 – 369, 1989 – 405, 1996 – 183 жителя.

1.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ, Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

На территории муниципального образования  расположен один объект культурного наследия регионального значения, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

| Объекты культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на карте | Наименование объекта культурного наследия Регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно- правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия регионального значения на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с данными органов технической инвентаризации) | Расстояние защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения об утвержденных границах территории объекта культурного наследия |
| 1. | Памятник режиссеру Малого театра Союза ССР И.С. Платонову | Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 | Пензенская область, Земетченский район, п.г.т. Земетчино, парк им. А.М. Горького | Пензенская область, Земетченский район, р. п. Земетчино, парк | 0 м | не утверждены |

2. Природно-климатические условия и ресурсы.

2.1. Климат.

Климат территории муниципального образования «рабочий поселок Земетчино» умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,2оС.

Самым холодным месяцем является февраль. Абсолютный минимум минус 11,1оС.

Самым теплым месяцем является июль. Абсолютный максимум  +19,2оС.

Продолжительность периодов с температурой выше 0оС – 217 дней; выше +5оС – 194 дня.

Период активной вегетации (переход со средней температурой +10оС) равен 142 дням.

Сумма температур за период выше +10о составляет 2329о, что достаточно для нормальной вегетации основных с/х культур.

Заморозки, в среднем, начинаются в третьей декаде сентября и заканчиваются в начале второй декады мая.

Продолжительность безморозного периода – 134 дня.

Заморозки, в среднем, начинаются в третьей декаде сентября и заканчиваются в начале второй декады мая.

Средняя глубина промерзания почвы равна 46 см.

Средняя высота снежного покрова – 27см.

Среднегодовое количество осадков составляет 496 мм.

Преобладающее направление ветра в летний период – северо- западные, северные; в зимний период - юго-восточные, южные.

2.2. Гидрография.

Гидрографическая сеть территории муниципального образования сформирована реками Раевка, Машня, Выша и ручьями. Искусственные водоемы на территории поселения отсутствуют.

Раевка – река в Пензенской области, левый приток реки Выша (бассейн Волги). Длина реки составляет 66 км, водосборная площадь 440 км². Притоки (от устья): Рянза (11 км), Рогачиха (38 км), Оторма (93 км) – левые. Русло реки глубиной 1-3,5м сильно извилистое и образует крутые излучины с боковыми подмывами.

Машня – река в России, протекает в Пензенской области. Левый приток Выши. Река Машня берёт начало у деревни Бояровка. Течёт на северо-восток по открытой местности через населённые пункты Усердино, Нарышкино и Земетчино. Устье реки находится у посёлка Земетчино в 107 км по левому берегу реки Выша. Длина реки составляет 30 км, водосборная площадь 159 км².

Вы́ша (Нокса) – река в Пензенской области, Мордовии и Рязанской области России, правый приток реки Цны (бассейн Волги). Длина – 179 км (по территории Пензенской области 144 км), водосборная площадь – 4570 км² (на территории Пензенской области 3384 км²). Питание снеговое и дождевое. Ледостав обычно с ноября по апрель. Истоки реки на территории Пензенской области. Протекает через р.п. Земетчино. На протяжении 15 км по реке проходит административная граница Пензенской области с Мордовией, на территории которой расположено село Выша (в 3 км от реки). Впадает в реку Цну на территории Рязанской области. В месте впадения располагается посёлок Выша Шацкого района Рязанской области, известное Свято-Успенским Вышинским монастырём.

Притоки реки Выша (от устья):

правые – Известь (3,5 км), Пурля (24 км), Шуварка (53 км), Ушинка (147 км);

левые – Кермись (23 км), Почкарь (72 км), Торча (84 км), Сыч (87 км), Раевка (94 км), Машня (107 км), Нокса (147 км); далее р. Нокса Буртас (148 км), Ольшанка (155 км).

2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия.

В геологическом строении территории представлены отложения:

а) четвертичного комплекса – глины, суглинки, пески и супеси мощностью 5-20м;

б) меловые породы – пески, опоки, мергели с прослоями глин и песчаников мощностью 60-175м;

в) юрские породы – пески, глины мощностью 29-92м;

г) верхнедевонские породы – известняки мощностью 17-19м на глубине 180-250м.

В гидрологическом плане территория относится к Инсаро-Мокшинскому району.

Первый водоносный горизонт приурочен к среднезернистым пескам сеноманского яруса верхнего мела. Горизонт безнапорный, дренирован долинами рек и оврагов, довольно водообильный. Воды с повышенной жесткостью с содержанием железа.

Второй водоносный горизонт приурочен к песчаникам с прослойками песка альбского яруса нижнего мела. Горизонт слабонапорный, скважинами в данном районе эксплуатируется редко. Воды иногда с повышенным содержанием железа.

Третий водоносный горизонт приурочен к глинистым пескам аптского яруса, нижнего мела. Горизонт из-за глинистого состава водовмещающих пород слабоводообильный и практического значения не имеет. Скважинами не эксплуатируется.

Четвертый водоносный горизонт приурочен к трещиноватым известнякам крепким девонской системы. Горизонт напорный, водообильный, водообильность зависит от степени трещиноватости известняков. Ожидаемый дебит  - 10-25 м3 /час при понижении 15-20м.

Воды пресные, вполне пригодные для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Этот водоносный горизонт широко используется для водоснабжения.

2.4. Рельеф.

Территория муниципального образования «рабочий поселок Земетчино» простирается на западных отрогах Приволжской возвышенности, в долинах речек Раевка, Машня и Выша. Более крутой и короткий склон в сторону р.Раевка и более пологий склон к р.Машня. Поверхность междуречья плоская, ровная со слабым расчленением лощин, западинами. Долина реки Раевка имеет широкую пойму с луговыми и пахотными угодьями, русло реки сильно извилистое.

Долина реки Машня сравнительно меньших размеров и русло реки на отдельных участках размывает пойму и коренные склоны. Река Выша на всем своем протяжении имеет хорошо выраженную пойму. Пойма волнистая, рассечена балками и лощинообразными понижениями.

2.5. Почвы.

По природно-сельскохозяйственному районированию территория землепользования хозяйства относится к лесостепной зоне Среднерусской почвенной провинции, подзоне выщелоченных черноземов.

Почвенный покров территории представлен серыми лесными, поверхностно-глееватыми почвами, черноземами выщелоченными и типичными, лугово-черноземными, луговыми, аллювиальными луговыми и лугово-болотными и аллювиальными лугово-болотными почвами.

По пологим волнистым склонам водоразделов на площади 975 га выделены слабосмытые черноземы, по покатым склонам – среднесмытые 92га, по сильнопокатым - сильноэродированные почвы 226 га.

В пределах систематических групп почв на обследованной площади выделены нижеследующие виды.

По содержанию гумуса в пахотном горизонте:

для черноземов: тучные (содержание гумуса -  9%), среднегумусные (6-9%), малогумусные (4-6%), слабогумусированные ( <4%)

для аллювиальных почв: малогумусные (4-7%), слабогумусные (2-4%).

По мощности гумусового горизонта: среднемощные; маломощные.

По механическому составу почвы хозяйства представлены следующими разновидностями: легкоглинистыми (содержание «физической глины» 50-65%), тяжелосуглинистыми (40-50%), среднесуглинистыми (30-40%), легкосуглинистыми (20-30%).

Преобладают почвы легкоглинистого механического состава.

2.6. Растительность.

Территория муниципального образования «рабочий поселок Земетчино» в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной почвенно-растительной зоне. Основная часть территории распахана и занята под посев с/х культур. Основной лесной массив расположен в северо-восточной части (Юрсовский лесхоз Подвышенского лесничества) – занимает площадь 193,2га.

Естественная растительность сохранилась по лощинам, балкам, оврагам.

Травостой пастбищ и сенокосов представлен луговыми степями с разнотравно-типчаковыми, разнотравно-узколистно-мятликовыми, разно-травно-безостокостровыми группировками.

Травостой их несколько изрежен. Из злаков встречается типчак, костер береговой, пырей ползучий, полевица обыкновенная.

Видовой состав растительности склонов, оврагов и балок особенно в верхней части не отличается от водораздельной.

По сухим днищам балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, тысячелистником обыкновенным, к сырым днищам приурочены болотные луга, в травостое которых обычны осоки, болотное разнотравье.

2.7. Особо охраняемые природные территории.

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлены категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), особенности их создания и развития.

При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;

г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего Федерального закона, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.

Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

Особо охраняемые природные территории в границах муниципального образования отсутствуют.

3. Анализ использования территории поселения.

3.1. Населенные пункты и границы поселения.

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» установлена граница рабочего поселка Земетчино и перечислены населенные пункты, входящие в его состав.

Согласно вышеуказанному закону в состав рабочего поселка Земетчино входят нижеследующие населенные пункты: деревня Графинино, рабочий поселок Земетчино, деревня Нарышкино, село Смирновское.

Описание границы муниципального образования рабочий поселок Земетчино Земетчинского района Пензенской области

От точки А до точки Б муниципальное образование рабочий поселок Земетчино граничит с Пролетарским сельсоветом Земетчинского района Пензенской области.

От точки А граница проходит на северо-запад по суходолу 0,1 км до реки Раевка, вниз по течению реки 3,7 км до сада, по южной стороне сада: на юго-запад 0,1 км, на северо-запад 0,2 км, на юго-запад 0,1 км, на северо-запад 0,1 км до 32 квартала Раевского лесничества Юрсовского лесхоза, далее по его восточной стороне: на северо-восток 0,3 км, на северо-запад 0,2 км, на север 0,2 км, на юго-запад 0,2 км, на северо-запад 0,3 км до автодороги Земетчино-Рянза, по автодороге на северо-восток 0,4 км, на юго-восток по юго-западной стороне земель личного подсобного хозяйства 0,5 км до улицы Рянзаева, на северо-восток по юго-восточной стороне улицы Рянзаева 1,5 км до автодороги Земетчино-Рянза, на северо-запад по автодороге 0,4 км, далее по суходолу: на северо-восток 0,4 км, на юго-восток 0,4 км до реки Раевка, вниз по течению реки Раевка 1,5 км, до Куйбышевской железной дороги, на юго-восток по юго-западной стороне ее полосы отвода 0,4 км, пересекает железную дорогу, далее проходит на северо-восток по суходолу 0,3 км, на юго-восток: по юго-западной стороне очистных сооружений свиноводческого комплекса 0,2 км и по суходолу 0,1 км до автодороги Земетчино-Старополянское, на северо-восток по автодороге 0,6 км, по южной черте села Старополянское: на юго-восток 0,3 км, на северо-восток 0,2 км, на юго-восток 0,3 км, затем по автодороге Земетчино-Старополянское 0,3 км, на северо-восток по северо-западной стороне земель индивидуального жилищного строительства 0,5 км до автодороги Земетчино-Старополянское, на юго-восток 0,3 км, по автодороге 1,0 км, пересекает автодорогу Кувак-Никольское-Земетчино и проходит на юго-восток по юго-западной стороне лесополосы 1,1 км до реки Машня, вниз по течению реки 0,8 км до слияния с рекой Выша, по фарватеру реки Выша вверх по течению 5,2 км до точки Б.

От точки Б до точки В муниципальное образование рабочий поселок Земетчино граничит с Ушинским сельсоветом Земетчинского района Пензенской области.

От точки Б граница проходит по фарватеру реки Выша вверх по течению 0,8 км, далее на юго-запад по старице 0,3 км до точки В.

От точки В до точки Г муниципальное образование рабочий поселок Земетчино граничит с Матчерским сельсоветом Земетчинского района Пензенской области.

От точки В граница проходит на юго-запад 2,0 км, на юго-восток 1,1 км по восточному берегу озера Мажариха, далее по коллектору: на запад 3,6 км, на юг 1,1 км, далее, на юго-запад по суходолу 3,9 км и юго-восточной стороне лесополосы 1,4 км, пересекая автодорогу Земетчино-Башмаково, на юго-восток по северо-восточной стороне лесополосы 2,8 км, пересекая балку Видная и ручей, на юго-запад по северо-восточной стороне лесополосы 1,8 км, на юго-восток по юго-западной стороне лесополосы 1,5 км, на юго-запад по северо-западной стороне лесополосы 1,5 км до точки Г.

От точки Г до точки Д муниципальное образование рабочий поселок Земетчино граничит с Липовским сельсоветом Башмаковского района Пензенской области.

От точки Г граница проходит на северо-запад по суходолу 2,5 км, на юго-запад по западной стороне лесополосы 1,0 км до точки Д.

От точки Д до точки А муниципальное образование рабочий поселок Земетчино граничит с Раевским сельсоветом Земетчинского района Пензенской области.

От точки Д граница проходит на северо-запад по северо-восточной 1,7 км и юго-западной 1,2 км сторонам лесополосы, по суходолу 0,3 км до реки Машня, пересекает ее и проходит вверх по течению ручья безымянного 0,7 км, пересекая автодорогу Земетчино-Усердино, далее на северо-восток по северо-западной 1,8 км, на север по западной 1,8 км, на северо-восток по северо-западной 0,2 км сторонам лесополосы, вниз по течению ручья безымянного 0,4 км до слияния с рекой Машня, вниз по течению реки Машня 1,2 км, на северо-запад по северо-восточной 1,3 км и по юго-западной 1,2 км сторонам лесополосы до автодороги Земетчино-Долгово, пересекая Куйбышевскую железную дорогу, далее граница проходит на юго-запад по автодороге Земетчино-Долгово 1,1 км до точки А.

3.2. Краткая характеристика муниципального образования.

Статус муниципального образования рабочий поселок Земетчино – городское поселение.

Административный центр муниципального образования – рабочий поселок Земетчино.

Рабочий поселок Земетчино входит в состав Земетчинского муниципального района с административным центром – р.п. Земетчино.

Муниципальное образование рабочий поселок Земетчино граничит:

на севере – с Пролетарским сельсоветом Земетчинского района;

на северо-востоке – с Ушинским сельсоветом Земетчинского района;

на востоке – с Матчерским сельсоветом Земетчинского района;

на юге – с Липовским сельсоветом Башмаковского района Пензенской области;

на западе – с Раевским сельсоветом Лопатинского района.

деревня Графинино, рабочий поселок Земетчино, деревня Нарышкино, село Смирновское.

| Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт сельсовета | р.п.Земетчино | г. Пенза |
| 1. | р.п.Земетчино | – | 220 |
| 2. | д. Нарышкино | 14 | 210 |
| 3. | д. Графинино | 6,1 | 210 |
| 4. | с. Смирновское | 6,7 | 210 |
| Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru |  |  |  |

Ближайшая железнодорожная станция – р.п. Земетчино, ближайший аэропорт в г. Пенза.

3.3. Состав земель поселения.

Состав земель поселения определен в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:

1) земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством Российской Федерации;

2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, – органами местного самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собственности:

земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

земель иного целевого назначения – органами местного самоуправления.

Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Генеральным планом отображены границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, в соответствии с государственным кадастром недвижимости, раннее утвержденными документами территориального планирования и сложившейся застройкой.

Площадь различных категорий земель, как и площадь, вновь формируемых земельных участков определена электронным картографическим способом. Площадь существующих земельных участков, на момент разработки генерального плана стоящих на кадастровом учете, отображена согласно данным интернет ресурса http://maps.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта).

| № п/п | Категории земель | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий поселок Земетчино | 8850,7 |
| 2. | Земли населённых пунктов | 1692,9 |
|  | Рабочий поселок Земетчино - административный центр МО | 1507,7 |
|  | д. Нарышкино | 106,4 |
|  | д. Графинино | 51,6 |
|  | с. Смирновское | 27 |
| 3. | Земли лесного фонда | 223 |
| 4. | Земли промышленности и иного специального назначения, в том числе: | 26,2 |
|  | земли промышленности | 0,6 |
|  | земли транспорта | 25,6 |
| 5. | Земли сельскохозяйственного назначения | 6908,6 |

3.4. Функциональное зонирование территории.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение.

Одной из основных моделей территориальной организации муниципального образования является его функциональное зонирование. Функциональное зонирование – это дифференциация территории поселения по характеру использования, т. е. по типу функционального назначения. Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности населения муниципального образования – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размещению и организации пространства.

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Функциональное зонирование территории муниципального образования проведено с учетом Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Жилые зоны.

Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания.

Основные виды использования функциональной зоны:

размещение индивидуальных жилых домов (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, имеющих одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей, вспомогательных и подсобных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

производство сельскохозяйственной продукции;

содержание сельскохозяйственных животных.

Зона жилой застройки средней этажности.

Основные виды использования функциональной зоны:

размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов, (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

Общественно-деловые зоны.

Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности.

Основные виды использования территории зоны:

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека;

размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона промышленности.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Зона транспорта.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

Зоны специального назначения.

Зона ритуального назначения.

Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.

Зона специального назначения.

Основные виды использования функциональной зоны:

размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки;

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций, канализаций).

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории муниципального образования позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Территория СЗЗ предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  Так как на момент разработки генерального плана проектов СЗЗ не разработано, то для предприятий и иных объектов установлены нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

На момент разработки генерального плана на территории муниципального образования в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры отображены следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ)

1. Объекты 2 класса опасности – 500 м:

производство асфальтобетона на стационарных заводах.

2. Объекты 3 класса опасности – 300 м:

производство сахарорафинадное;

мельницы производительность более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.

3. Объекты 4 класса опасности – 100 м:

машиностроительные предприятия с металлообработкой;

производство машин и приборов электротехнической промышленности;

хлебозаводы и хлебопекарные производства;

предприятия и цеха малой мощности по производству пищевых продуктов;

объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

установки по производству бетона;

объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк;

автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом;

мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5;

кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га.

4. Объекты 5 класса опасности – 50м:

малые предприятия и цеха малой мощности по производству пищевых продуктов;

малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ);

мойка автомобилей до двух постов;

автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).

5. Железные дороги СЗЗ – 100 м в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Водоохранные зоны.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

В материалах генерального плана Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» (редакция августа 2012 года) и статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

| Сведения о воодоохранных зон и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Гидрологический объект | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |
| 1. | р. Раевка | 200 | 50 |
| 2. | р. Машня | 100 | 30 |
| 3. | р. Выша | 200 | 50 |
| 4.. | другие гидрологические объекты | 50* |  |
| Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Охранные зоны инженерных сетей и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. Д

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным

Газопроводы газораспределительных систем имеют охранные зоны, установленные СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы.» и Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Зоны придорожных полос автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1. придорожная полоса (III – IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:

автомобильная дорога регионального значения «с. Поим - р.п. Башмаково - р.п. Земетчино» 58-ОП-РЗ-К-78;

автомобильные дороги местного значения.

2. придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:

автомобильные дороги местного значения.

3.6. Экология.

Антропогенная деятельность оказывает на состояние окружающей среды отрицательное воздействие. Это – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных вод, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, разработка месторождений полезных ископаемых с образованием карьеров и отвалов и, как результат, образование специфического антропогенного ландшафта. Все это, в целом, неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье населения.

Объекты,  оказывающие выраженное негативное воздействие на окружающую среду:

производственные объекты: объекты пищевой промышленности, объекты строительной промышленности (асфальтобетонные заводы, карьеры и др.), объекты деревообрабатывающей промышленности;

фермы КРС, ОТФ, свинофермы, склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;

сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые пестицидами с применением тракторов;

гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

объекты инженерно-коммунального хозяйства, в том числе канализационные очистные сооружения;

иные объекты.

При нарушении экологических требований к эксплуатации вышеуказанных объектов и видов работ, происходит постоянное негативное воздействие на окружающую среду (почву, атмосферу, воду поверхностных водоемов)  органическими соединениями – (навозом, жидкими нечистотами и стоками от ферм, подворий КФХ и др. токсическими химическими соединениями - (ядохимикатами, минеральными удобрениями), а также нефтепродуктами.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования должно является восстановление и сохранение экологического равновесия хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь создаваемых отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Важнейшая причина кризисных экологических явлений – недооценка экономической ценности природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.

Отходы производства и потребления.

В соответствии с ГОСТ все промышленные отходы подразделяются на четыре класса токсичности:

класс — вещества (отходы) чрезвычайно опасные;

класс — вещества (отходы) высоко опасные;

класс — вещества (отходы) умеренно опасные;

класс — вещества (отходы) малоопасные.

класс представлен нетоксичными отходами.

Отходы I класса токсичности представлены одним видом – это люминесцентные лампы.

Отходы II и III класса опасности (моторные, трансмиссионные и гидравлические масла, электролит аккумуляторный, нефтешламы, промасленная ветошь и фильтры) образуются в основном от автотранспорта и сельскохозяйственной техники.

Отходы производства представлены в основном IV и V классом опасности. Существенный вклад в образование отходов IV класса опасности (навоз, осадок сточных вод, лом черных и цветных металлов) вносят сельскохозяйственные предприятия. В составе нетоксичных отходов наибольший объем занимают строительные, древесные отходы, смет с территорий и отходы, приравненные к ТБО.

На территории Земетчинского района находится один санкционированный полигон    твердых    бытовых    отходов (далее    полигон    ТБО), расположенный в центральной части Пролетарского сельсовета Земетчинского района. Площадь полигона составляет 11,8 га, степень заполнения 30 – %. По периметру всей территории полигона ТБО обустроено ограждение и проведена обваловка. К полигону ТБО ведет подъездной путь с твердым покрытием. На полигоне ТБО организована круглосуточная охрана, введен учет поступающего мусора. Распределение отходов по территории полигона осуществляется бульдозером.

| Приказ ГРОРО | №592 от 25 сентября 2014 г. |
| --- | --- |
| № Объекта | 58-00014-З-00592-250914 |
| Наименование объекта размещения отходов (ОРО) | Полигон ТБО |
| Назначение ОРО | Захоронение отходов |
| Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Текст из приказа ГРОРО Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 5490270101033 Металлическая тара из-под ЛКМ, загрязненная 3510000000000 Прочие коммунальные отходы (мусор от предприятий и организаций) 9900000000000 Фильтры, пропитанные нефтепродуктами 5490000000000 Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) 3140230301034 Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3515036611004 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 911001000004 Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 9900000000000 Золошлаки от сжигания углей (Березовский) 3130020201004 Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004 Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004 Мусор строительный от разборки зданий 9120060101 004 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) (мешки из-под цемента) 1879010001004 Прочие коммунальные отходы (Мусор складских помещений) 9900000000000 |
| Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Имеется |
| ОКАТО | 566231518 |
| Ближайший населенный пункт | Пензенская область, р.п. Земетчино |
| Наименование эксплуатирующей организации | ООО «Земетчино-автодорсервис» 442000, р.п. Земетчино, ул. Смирнова, 103 |
| Регион ОРО | Пензенская область |

На территории сельсовета действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон ТБО осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций.

Свалка ТБО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

загрязнение атмосферного воздуха;

загрязнение почвы;

загрязнение водного бассейна.

Действующих скотомогильников на территории сельсовета нет.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Параметрами, определяющими загрязнение атмосферного воздуха, являются интенсивность загрязнения его выбросами как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия), так и передвижных (транспорт).

На территории муниципального образования присутствуют несколько крупных промышленных предприятий, наиболее крупным из которых является сахарный завод, машиностроительный завод и асфальтобетонный завод, расположенные в р.п. Земетчино.

Основными передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, численность которого с каждым годом возрастает. Основные загрязняющие вещества в выбросах от передвижных источников представлены оксидами углерода, окислами азота, углеводородами, сажей и сернистым ангидридом.

В целях решения задач охраны и состояния атмосферного воздуха рекомендуется проведение следующих мероприятий:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

организация системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне;

расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

создание средозащитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог местного значения;

обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Поверхностные воды.

Основным фактором загрязнения открытых водоемов на территории муниципального образования является техногенное воздействие на них человека (антропогенное воздействие). В результате сельскохозяйственной деятельности, а также в процессе бытового использования, открытые водоемы подвергаются систематическому, техногенному и антропогенному загрязнению, как органическими компонентами (навоз от животноводческих ферм, личных подворий, бытовой мусор,  продукты жизнедеятельности человека), так и химическими соединениями - (минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ). Основными загрязнителями открытых водоемов органическими отходами являются животноводческие фермы, летние стойбища - гурты и выпас скота на прибрежных летних пастбищах, водопой скота, летние доильные площадки, расположенные, как правило,  в поймах и на берегах водоемов и  малых рек.

Второй причиной загрязнения водоемов является несоблюдение землепользователями правил охраны  прибрежных зон рек, других поверхностных водоемов. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, частные лица продолжают практику  повсеместной и бесконтрольной  распашки земель вплотную  до уреза малых рек и озер, не занимаются их рекультивацией, при этом могут с нарушениями использоваться различные  химические средства защиты растений,  действующие в этом случае как  химические загрязнители.

Дальнейшее использование  водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов   водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования  водных ресурсов.

Чрезвычайно важным мероприятиям по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон  и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим  существенное влияние на формирование природного ландшафта.

В целях охраны и рационального использования поверхностных водных ресурсов рекомендуется:

развитие систем автономной канализации с локальными очистными сооружениями, особо строго должен осуществляться контроль над новым жилищным строительством, в части организации канализации;

благоустройство и расчистка русел рек и озер;

организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

полная очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов на локальных очистных системах до нормативных показателей, разрешенных к сбросу  в водные объекты;

внедрение технологии  использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.

Питьевые и хозяйственные воды.

Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения,  является качество питьевой воды, ее бактериологические (биологические) и приоритетные   химические показатели. Качество, в том числе, во многом зависит от  санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений.

Улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения – водозаборных сооружений, водопроводных сетей, повышение качества подаваемой населению питьевой  воды - обязанность владельцев водопроводов, - это требования  санитарного законодательства РФ, они изложены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения.  Контроль качества».

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

ветхость и изношенность водопроводных сетей;

отсутствие целевых бюджетных инвестиций,  федеральных, областных программных капиталовложений и т.д.;

отсутствие организованных надлежащим образом  зон санитарной охраны источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»);

несоблюдение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения водопользователями;

несвоевременное проведение планово-профилактических ремонтов и устранение аварий на водопроводах;

отсутствие регулярной  дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.  Фактически  не выполняются регламентные работы поподдержанию водопроводных сетей и сооружений в исправном состоянии в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения.  Контроль качества».

Источниками хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения являются артезианские воды.

Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод (ведение гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации и качеством воды);

установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

по скважинам, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, проведение бактериологических и химических анализов воды, по результатам которого можно будет оценить состояние подземных вод и их пригодность к хозяйственно-питьевому водоснабжению;

проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин;

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива приусадебных участков, с последующим переходом на две системы водоснабжения хозяйственно-питьевую и техническую;

организация вокруг каждой скважины зоны санитарной охраны (ЗСО) строго режима  – I пояса (радиус 50 м);

вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.

Земельные ресурсы.

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Основными источниками загрязнения почв являются отходы  производства и потребления  вследствие процесса жизнедеятельности населения, а также применяемые в процессе  землепользования  минеральные удобрения, средства защиты растений и др. техногенные загрязнители.

Загрязнение почвы в процессе жизнедеятельности человека  и его производственной  деятельности – это загрязнение почвы бытовым мусором, отходами производства и потребления, навозом  от личных подворий и  животноводческих ферм, неправильное  применение средств защиты растений, нарушение правил утилизации отходов ГСМ. Особо следует рассматривать системное загрязнение почв жилой зоны отходами потребления.

С целью улучшения состояния земельных ресурсов рекомендуется проведение профилактических мероприятий:

улучшение агрофизических свойств почв путем повышения доз органических и фосфорных удобрений;

увеличение количества  и плотности зеленых насаждений с целью сокращения содержания пыли. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными;

проведение  разъяснительной  (просветительской) работы среди населения.

4.Направления развития и ограничения использования территории поселения.

4.1. Население и трудовые ресурсы.

Анализ факторов экономического роста, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица и другое.

| Динамика изменения численности населения МО р.п. Земетчино, человек. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 10894 | 10669 | 10479 | 10338 | 10250 | 10056 |

Демографический прогноз выполнен с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Закона Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» и основан на Решение Собрания представителей Земетчинского района Пензенской области от 01.04.2014г. № 375-39/3 «О Стратегии социально-экономического развития Земетчинского района Пензенской области на 2014–2021 годы».

При внесении изменений в генеральный план, прогноз численности населения необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана.

В рамках общероссийских и обще региональных демографических тенденций численность населения муниципального образования медленно, но продолжает уменьшатся.

Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей)

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания

проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2016 год. Расчет основных показателей демографической ситуации муниципального образования проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Генеральным планом прогнозируется уменьшение численности населения с 10056 человек до 9350 человек в 2021 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется численность населения 7700 человек к 2037 году.

Заложенная в прогнозной оценке стабилизация уменьшения численности населения обусловлена необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах.

4.2. Жилищный фонд.

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение следующих задач:

реализацию программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

обеспечения жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами коммунальной инфраструктуры;

снижения административных барьеров в строительстве;

внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.

Жилищный фонд городского поселения р. п. Земетчино представлен малоэтажной многоквартирной застройкой, индивидуальными и блокированными жилыми домами с приусадебными участками.

| Параметры существующего и планируемого жилищного фонда муниципального образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Показатель |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 | 275,10 |
| 1.1. | - индивидуальные дома | тыс. м2 | 263,1 |
| 1.2. | - малоэтажные многоквартирные дома (до 4-х этажей) | тыс. м2 | 12 |
| 2. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 24,3 |

4.3. Социальная инфраструктура.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на муниципальном уровне обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. На момент разработки генерального плана применяется  ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успешнее. На момент разработки генерального плана проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, небольшие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собственности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы населения.

В любом случае, обслуживание населения городского поселения будет осуществляться в учреждениях 3-х ступеней:

обслуживающих город – больница, техникум, администрация, дом культуры, физкультурно-спортивный комплекс и т.д.;

обслуживающих район,  детский сад, школа, отделение почты, отделение банка, мастерские и предприятия бытового обслуживания, крупные торговые центры и т.д.;

обслуживающих микрорайон – предприятия общественного питания, торговые точки различных групп товаров, и т.д.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Система образования и воспитания.

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Земетчинского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015 года) «Об образовании в Российской Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Земетчинского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Земетчинского района;

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.

Система образования муниципального образования представлена нижеследующими учреждениями.

На территории муниципального образования система образования и воспитания сформирована из 8 учреждений.

| Учреждения образования и воспитания функционирующие на территории муниципального образования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения образования и воспитания | Юридический адрес объекта |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» р.п. Земетчино | 442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Кирова, 88 |
| 2 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 р.п. Земетчино | 442000, Пензенская область Земетчинский район р.п. Земетчино, ул. Молодежная, 1 |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №3 р.п. Земетчино | 442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Молодежная 7 |
| 4 | Филиал МДОУ – детский сад №3 р.п. Земетчино | 442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Суворова 1 |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №2 р.п. Земетчино | 442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Лермонтова 21 |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №5 р.п. Земетчино | 442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Заводской проезд 23 |
| 7 | Филиал №1 МДОУ – детский сад №5 р.п. Земетчино | 442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Кулакова 7А |
| 8 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Земетчинского района Пензенской области «Детско-юношеский центр р.п. Земетчино» | 442000 Пензенская обл., р.п. Земетчино, ул. Кирова, 86 |

Система здравоохранения.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами местного самоуправления Земетчинского района, которые осуществляют на своих территориях первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной) и медицинскую помощь женщинам в период беременности, вовремя и после родов.

Система здравоохранения на территории муниципального образования представлена двумя учреждениями:

ГБУЗ Земетчинская РБ, с расчетным количеством в 215 коек;

Поликлиника р.п. Земетчино с расчетным количеством в 350 посещений в смену, с дневным стационаром на 40 коек, круглосуточный стационаром на 95 коек.

Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

Важная роль отводится органам местного самоуправления также в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах.

Для поселения  – это: а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

На момент разработки генерального плана в р.п. Земетчино функционирует Районный Дом Культуры на 300 мест, районная и детская библиотека с общим книжным фондом 53000 экземпляров.

| Характеристики системы культуры, в том числе физической культуры и спорта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| Число организаций культурно-досугового типа | единица | 1 |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 20 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 20 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 11 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек | человек | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 18 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 16 |
| Число библиотек | единица | 1 |
| Численность работников в библиотек, с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 12 |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 27 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 13 |
| спортивные залы | единица | 6 |
| плавательные бассейны | единица | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 26 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 13 |
| спортивные залы | единица | 6 |
| плавательные бассейны | единица | 1 |

Система торгово-бытового и административного обслуживания.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.

В последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль в удовлетворении потребностей населения стали играть представители частного капитала, произошло существенное понижение роли органов местного самоуправления в вышеуказанных сферах.

Объекты торгово-бытового обслуживания представлены широким спектром и полноценно удовлетворяют потребности населения муниципального образования рабочий поселок Земетчино.

| Характеристики системы торгово-бытового и административного обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, всего | единица | 54 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 2 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 5 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | единица | 6 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 6 |
| изготовление и ремонт мебели | единица | 1 |
| ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 2 |
| бани и душевые (сауны) | единица | 2 |
| парикмахерские (салоны красоты) | единица | 10 |
| фотоателье, фото- и кино-лаборатории | единица | 2 |
| ритуальные | единица | 5 |
| прочие услуги бытового характера | единица | 13 |
| Единовременная вместимость бань и душевых | место | 70 |
| Число кресел в парикмахерских, единица | единица | 23 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 108 |
| павильоны | единица | 3 |
| палатки и киоски | единица | 3 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 2 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 8 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 2 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 9 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 3 |
| минимаркеты | единица | 49 |
| супермаркеты | единица | 2 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 1 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 29 |
| прочие магазины | единица | 27 |
| магазины дискаунтеры | единица | 3 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр |  |  |
| магазины | метр квадратный | 9688.85 |
| павильоны | метр квадратный | 182 |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 89 |
| минимаркеты | метр квадратный | 2218.1 |
| супермаркеты | метр квадратный | 1446.9 |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 51 |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 2812.8 |
| прочие магазины | метр квадратный | 3160.05 |
| магазины дискаунтеры | метр квадратный | 1158 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 197 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 1110.3 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 219 |
| Число мест в объектах общественного питания, место |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 88 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 672 |
| рестораны, кафе, бары | место | 142 |

4.4. Экономическая и производственная база.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Развитая экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны.

В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Необходимые условия для развития экономической базы муниципального образования:

формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;

анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса;

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

На территории муниципального образования осуществляют экономическую деятельность два градообразующих предприятия: ОАО «Земетчинский сахарный завод» и ОАО «Земетчинский механический завод».

ОАО «Земетчинский сахарный завод» входит в группу продовольственных компаний «Продимекс», являющейся крупнейшим производителем белого сахара в Российской Федерации. Юридический адрес предприятия, р. п. Земетчино, пр. Заводской, д. 1. Мощность завода – обработка 5800 тонн сахарной свеклы в сутки.

ОАО «Земетчинский механический завод» основан 1 января 1978 года. В 1998 году был преобразован в открытое акционерное общество. ОАО «Земетчинский механический завод» изготавливает и реализует грузоподъемное оборудование, среди которого основной вид выпускаемой продукции - краны: мостовые электрические и ручные однобалочные опорные, подвесные, консольные, козловые, а также различные грузоподъемные приспособления - текстильные стропы, стальные канатные стропы, стропы цепные, стропы круглопрядные, траверсы, комплектующие для строп, а также другие такелажные изделия и грузоподъемное оборудование. Другим не менее важным направлением деятельности предприятия является изготовление автономных газовых котельных. Также производятся баровые грунторезные машины, кран-трубоукладчик ТБ-2, бульдозерное оборудование, снегоочистители на базе тракторной и автомобильной техники, леса строительные и другое нестандартизированное оборудование по индивидуальным заказам клиентов.

Наиболее крупными предприятиями муниципального образования являются: Земетчинский асфальтобетонный завод, филиал радиозавода, Земетчинский РЭС,  ООО «СоюзАгро», МП «ГорГаз», ООО «Хлебозавод».

Главными проблемами, сдерживающими рост промышленного производства являются устаревшая материальная база и нехватка квалифицированных кадров как рабочих специальностей, так и инженерно-технического состава.

Малые предприятия, функционирующие на территории муниципального образования, в основном задействованы в сфере розничной торговли и оказания бытовых услуг населению. Производственные предприятия изначально находятся в более сложных финансовых условиях, особенно в части необходимого первоначального капитала.

Потребительский рынок являющимся составной частью экономики обеспечивает потребности населения в услугах торговли, общественного питания и бытовом обслуживании. Подавляющая часть потребительского рынка представлена частными предприятиями и организациями. В то же время огромный объем ресурсов, обращающихся в сфере потребительского рынка, делает его уязвимым звеном в системе городского хозяйства, потенциальным источником напряжения, что заставляет органы местного самоуправления внимательно следить за его состоянием, своевременно принимая предупредительные меры, поддерживая и развивая данную сферу исходя из нужд населения.

Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:

создание производственной сферы субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности;

улучшение состояния материально-технической базы производства, с целью увеличения объемов производства, расширения номенклатуры, применения новых технологий;

повышение уровня использования мощностей и загрузки существующего технологического оборудования;

повышение темпов технического перевооружения производств, обновления оборудования и совершенствования технологических процессов;

повышение энергоэффективности предприятий с целью снижения финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы, затрат на производство и реализацию изготовляемой продукции;

сокращение бюрократических барьеров при осуществлении подключения новых производств к источникам энергоресурсов.

повышение квалификации рабочих основных профессий, повышение кадрового потенциала.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации;

снижение транспортных издержек при реализации сельскохозяйственной продукции за пределами области;

снижение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;

улучшение материально-технической базы;

внедрение передовых технологий, инноваций;

развитие сферы оказания сервисных услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;

развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;

взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);

совершенствование форм государственной поддержки;

создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;

повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;

развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.

4.5. Транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт.

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорогам местного значения поселений относятся только дороги в границах населенных пунктов, исключая дороги других категорий.

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления городских поселений.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП (редакция от 21.05.2014 года) по территории муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги:

| Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области. |  |
| --- | --- |
| Наименование автодороги | Идентификационный номер |
| Автодороги регионального значения |  |
| «с. Кувак-Никольское - с. Вадинск - р.п. Земетчино» | 58-ОП-РЗ-К-74 |
| «с. Поим - р.п. Башмаково - р.п. Земетчино» | 58-ОП-РЗ-К-78 |
| Автодороги межмуниципального значения |  |
| «с. р.п. Земетчино - с. Раево» | 58-ОП-МЗ-Н-71 |
| «с р.п. Земетчино - с. Морсово» | 58-ОП-МЗ-Н-72 |
| «р.п. Земетчино - п. Пролетарский» | 58-ОП-МЗ-Н-75 |

| Характеристики улично-дорожной сети р.п. Земетчино |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц, автодорог | материал дорожного покрытия | Фактическая протяженность, м.п. |
| 1 | Ул. Базарная | щебень | 1244 |
| 2 | Ул. Белинского | асфальт | 2124 |
| 3 | Ул. Володарского | грунт | 928 |
| 4 | Ул. Гагарина | щебень | 372 |
| 5 | Ул. Герцена | щебень | 805 |
| 6 | Ул. Гоголя | щебень | 919 |
| 7 | Ул. Дзержинского | грунт | 652 |
| 8 | Ул. Долгова | грунт, щебень | 1660 |
| 9 | Ул. Дунаева | щебень, грунт | 1175 |
| 10 | Ул. Железнодорожная | грунт, щебень | 1044 |
| 11 | Ул. Заводской проезд | щебень | 677 |
| 12 | Ул. Заречная | щебень, грунт | 890 |
| 13 | Ул. Карла Маркса | грунт | 761 |
| 14 | Ул. Калинина | асфальт, грунт | 3241 |
| 15 | Ул. Кирова | асфальт, грунт | 3930 |
| 16 | Ул. Коммунальная | щебень, грунт | 2052 |
| 17 | Ул. Комсомольская | грунт, щебень | 548 |
| 18 | Ул. Куйбышева | грунт | 241 |
| 19 | Ул. Кулакова | щебень | 1274 |
| 20 | Ул. Ленина | асфальт | 5377 |
| 21 | Ул. Лермонтова | асфальт | 2849 |
| 22 | Ул. Лесная | грунт | 1554 |
| 23 | Ул. Луговая | щебень | 632 |
| 24 | Ул. Луначарского | грунт | 1062 |
| 25 | Ул. М.Горького | грунт, асфальт | 280 |
| 26 | Ул. Мира | грунт | 168 |
| 27 | Ул. Мичурина | щебень | 781 |
| 28 | Ул. Молодежная | асфальт | 600 |
| 29 | Ул. Мостовая | щебень, грунт | 1095 |
| 30 | Ул. Ново-Садовая | асфальт, щебень, грунт | (900)1850 |
| 31 | Ул. Набережная | щебень, грунт | 2143 |
| 32 | Ул. Некрасова | грунт | 1650 |
| 33 | Ул. Новая | щебень, грунт | 538 |
| 34 | Ул. Новобережная | грунт | 712 |
| 35 | Ул. Октябрьская | щебень, грунт | 2487 |
| 36 | Ул. Островского | асфальт, грунт | (600)1000 |
| 37 | Ул. Отормский проезд | грунт, щебень | 373 |
| 38 | Ул. Пензенская | грунт | 566 |
| 39 | Ул. Первомайская | грунт | 1533 |
| 40 | Ул. Пионерская | грунт | 213 |
| 41 | Ул. Полевая | щебень | 952 |
| 42 | Ул. Почтовая | грунт | 1231 |
| 43 | Ул. Пушкина | асфальт | 514 |
| 44 | Ул. Рабочая | асфальт, щебень, грунт | (1000)3840 |
| 45 | Ул. Радищева | грунт | 1398 |
| 46 | Ул. Рензяева-2 | грунт | 1500 |
| 47 | Ул. Рензяева | щебень | 270 |
| 48 | Ул. Садовая | асфальт, грунт | 1050 |
| 49 | Ул. Серегина | асфальт, грунт | 2111 |
| 50 | Ул. Силина | грунт | 1592 |
| 51 | Ул. Смирнова | грунт | 1485 |
| 52 | Ул. Спортивная | грунт | 240 |
| 53 | Ул. Строительная | грунт | 1003 |
| 54 | Ул.1-ый проезд Строителей | грунт | 510 |
| 55 | Ул.2-ой проезд Строителей | грунт | 520 |
| 56 | Ул. Суворова | щебень, грунт | 997 |
| 57 | Ул. Тихая | щебень | 601 |
| 58 | Ул. Урицкого | грунт, щебень | 273 |
| 59 | Ул. Чкалова | асфальт, щебень | (500)1552 |
| 60 | Ул. Чехова | грунт | 347 |
| 61 | Ул. Энгельса | щебень, грунт | 811 |
| 62 | Ул. Юбилейная | грунт | 420 |
| 63 | Ул. Южная | грунт | 1115 |
| 64 | Ул .Северная | грунт | 901 |
| 65 | Ул. Специалистов | щебень | 522 |
| 66 | Ул. Площадь Ленина | асфальт | 654 |
| 67 | Переулок Дзержинского | грунт | 462 |
| 68 | Переулок Комсомольский | щебень | 240 |
| 69 | Переулок Луначарского | щебень | 292 |
| 70 | Переулок Молодежный | грунт | 289 |
| 71 | Переулок Московский | грунт | 146 |
| 72 | Переулок Набережный | грунт | 154 |
| 73 | Переулок Победы | грунт | 185 |
| 74 | Переулок Пушкина | асфальт | 301 |
| 75 | Переулок Школьный | грунт | 334 |
| 76 | Площадь Победы | асфальт | 338 |
| 77 | Ул. Красная | щебень | 556 |
| 78 | Ул. Жемчужная | щебень | 382 |
| 79 | Ул. Светлая | асфальт, щебень | 602 |
|  | Итого |  | 82 695 |

Организации, обслуживающие улично-дорожную сеть муниципального образования, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – ООО «Земетчинодорсервис».

Состояние улиц и дорог, проходящих по территории муниципального образования оценивается как удовлетворительное.  Дороги, соединяющие р.п. Земетчино с большинством населенных пунктов района, имеют твердое покрытие, однако, велик процент несоответствия автомобильных дорог современным нормативным требованиям.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

| Характеристики пешеходного движения на территории р.п. Земетчино |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | Протяженность тротуаров, м |
| 1 | Ул. Белинского | 2124 |
| 2 | Ул. Ленина | 5377 |
| 3 | Ул. Лермонтова | 400 |
| 4 | Ул. Октябрьская | 2400 |
| 5 | Ул. Отормский проезд | 150 |
| 6 | Ул. Пушкина | 514 |
| 7 | Ул. Чкалова | 150 |
| 8 | Ул. Площадь Ленина | 654 |

Транспортные услуги на территории рабочего поселка Земетчино оказывает ОАО «Земетчинотрансавто», ООО «Автомобилист»,  ООО «Баск» и индивидуальные предприниматели.

ОАО «Земетчинотрансавто» обслуживает 7 пригородных маршрутов, 2 городских маршрута, маршрут «Земетчино-Пенза».

ООО «Баск» (малое предприятие) с конца 2006 года оказывает населению услуги круглосуточного радиотакси.

ООО «Автомобилист» и индивидуальные предприниматели выполняют пассажирские и грузовые перевозки. Три раза в неделю осуществляются пассажирские перевозки по маршруту «Земетчино-Москва».

Большинство передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

Организация мест стоянки и хранения личного автотранспорта на территории муниципального образования осуществляется на придомовых участках многоквартирных жилых домов в боксовых гаражах, расположенных в непосредственной близости от жилой застройки. Стоянка и хранение автомобилей на территориях индивидуальной жилой застройки предусматривается в границах приусадебных участков. Специальная техника, ведомственные и грузовые автомобили располагаются на территориях и гаражах в границах земельных участков организаций ими владеющих.

Железные дороги.

Развитие железнодорожных путей сообщения должно производиться на основе положений Распоряжения Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года».

По территории муниципального образования проходит участок Куйбышевской железной дороги Вернадовка – Кустарёвка. Ранее р.п. Земетчино  имел прямое железнодорожное сообщение с Москвой (поезд Москва – Вернадовка), потом этот поезд заменен на два прицепных вагона на момент разработки генерального плана прямое железнодорожное сообщение с городом Москва прервано. Ныне Земетчино – станция местного значения. Пригородные поезда связывают её с Вернадовкой, Морсовом, а до 2012 г. и с и Сасовом.

4.6. Инженерно-коммунальная инфраструктура.

Организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации осуществляют органы местного самоуправления.

В организации инженерно-коммунального обслуживания важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306, и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах.

Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать.

На территории поселения услуги по обслуживанию жилищного фонда и инженерно-коммунальных систем осуществляют два предприятия: ООО «Жилищная компания» и МУП «Сервис».

Управляющая компания ООО «Жилищная компания» образована 30.01.2008 года. Юридический адрес: р.п. Земетчино ул. Первомайская 101. Фактический адрес: р.п. Земетчино ул. Строителей, 5а. Основные виды деятельности: текущий ремонт, техническое содержание и управление многоквартирными домами.

МУП «Сервис» расположено по адресу: р.п.Земетчино, ул. Первомайская, д.101. МУП «Сервис» осуществляет теплоснабжение, хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора от населения.

4.6.1. Водоснабжение.

Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования осуществляет ООО «Водоканал»

Источником водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины. Общее водопотребление составляет 224,8 тыс. м³ /год. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 98501 м, количество скважин – 18 шт., башен – 14 шт., 2 насосные станции. Охват потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 98%. Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных артскважин. Ведется постоянный контроль за качеством воды филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ» в Земетчинском районе. На момент разработки генерального плана существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения.

Общие характеристики систем централизованного водоснабжения муниципального образования представлены ниже.

| Характеристики водопроводных сетей муниципального образования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адресная принадлежность | Кадастровый номер имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры |
| р.п.Земетчино, пер.Дзержинского | 58:08:0000000:213 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 640,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Лесная | 58:08:0000000:227 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 620,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Луначарского | 58:08:0000000:229 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 258,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Суворова | 58:08:0000000:253 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 141,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Радищева | 58:08:0000000:243 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 266,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Ленина в районе домов 235-417 | 58:08:0000000:225 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 2324,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Кулакова | 58:08:0000000:222 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 644,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Рензяева, от вк18 до т.1, т.2, д.50а | 58:08:0000000:419 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 1340,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Ленина в районе домов 2-76 | 58:08:0500312:255 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 4740,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Гоголя | 58:08:0000000:212 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 864,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Мостовая, от вк 22 дот.1 | 58:08:0000000:231 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 840,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул.Силина от вк 21 до т.1 | 58:08:0000000:247 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 312,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-100 |
| Водопроводные сети, р.п.Земетчино, ул.Кулакова в районе домов 1-18 | 58:08:0000000:223 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 830,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-63 |
| Водопроводные сети, р.п.Земетчино, Первый проезд Строителей от т.1 до т.2 | 58:08:0000000:250 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 222,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-76 |
| р.п.Земетчино, ул Строительная от т.1 до т.2 | 58:08:0000000:251 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 1290,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул Набережная от т.1 до вк1 | 58:08:0000000:232 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 360,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул Кирова от т.1 до вк15 | 58:08:0000000:216 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 323,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул Пионерская от т.1 до т.2 | 58:08:0500223:57 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 240,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул Ново-Садовая | 58:08:0000000:233 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 316,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул 50-лет Победы от вк 6 до т.1 | 58:08:0500308:64 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 430,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул Северная | 58:08:0420301:90 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 330,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-110 |
| р.п.Земетчино, ул Пионерская в районе домов 4-9 | 58:08:0500223:58 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 100,0 п/м, труба полиэтиленовая Д-63 |
| р.п.Земетчино, ст.Земетчино | 58:08:0000000:409 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 977,35 п/м, труба полиэтиленовая Д-63 |
| р.п.Земетчино | 58:08:0000000:588 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 78538п/м, труба полиэтиленовая Д-100 |
| с.Смирновское | 58:08:0000000:587 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 1556 п/м, труба полиэтиленовая Д-63 |
| р.п.Земетчино, ул Рензяева,50 | 58:08:0500103:45 | Глубина заложения 1,7 м, протяженность 882 п/м, труба полиэтиленовая Д-63 |

| Характеристики водозаборных сооружений муниципального образования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование недвижимого имущества | Адресная принадлежность | Кадастровый номер имущества | Площадь, протяженность и(или) иные параметры |
| Артскважина №7 | р.п.Земетчино, ул.Чкалова от дома №11Б на ю-з 230 метров | 58:08:0500209:181 | глубина скважины 253м, об.тр.ст.D 360 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 90 м.п., 40% износ.абсолютная отметка устья 135 м, бесфильтровая, уровень воды 27 м, дебит куб.м.\час 24, водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №9 | р.п.Земетчино, ул.Чкалова от дома №11Б на запад 20 метров | 58:08:0500209:182 | глубина скважины 229м, об.тр.ст.D 280 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 80 м.п., 50% износбесфильтровая, уровень воды 35 м, дебит куб.м.\час 10, водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №11 | р.п.Земетчино, ул.Кулакова, от дома №10А на с-з 25 метров | 58:08:0500314:192 | глубина скважины 225м, об.тр.ст.D 300 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 80 м.п., 60% износа, бсолютная отметка устья 130 м, бесфильтровая, уровень воды 58 м, дебит куб.м.\час 0,65, понижение 7 м водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №6 | р.п.Земетчино, Молодежная, от дома №1 на ю-з 220 метров. | 58:08:0500318:232 | глубина скважины 253м, об.тр.ст.D 2800 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 90 м.п., 50% износаабсолютная отметка устья 126 м, бесфильтровая, уровень воды 20 м, дебит куб.м.\час 26, понижение 20 м, водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №5 | р.п.Земетчино, Молодежная, от дома №1 на ю-з 110 метров. | 58:08:0500318:229 | глубина скважины 253м, об.тр.ст.D 280 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 90 м.п., 50% износааабсолютная отметка устья 126 м, бесфильтровая, уровень воды 24 м, дебит куб.м.\час 29, понижение 10 м, водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №4 | р.п.Земетчино, ул.Кирова, от дома №127 на ю-в 95 метров | 58:08:0500210:194 | глубина скважины 187 м, об.тр.ст.D 250 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 80 м.п., 50% износа бесфильтровая, дебит куб.м.\час 16, водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №12, | р.п.Земетчино, ул.Полевая от дома №26 на ю-з 130 метров, | 58:08:0500316:96 | глубина скважины 255м,об.тр.ст.D 250 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 80 м.п., 38% износа, абсолютная отметка устья 135 м, бесфильтровая, уровень воды 87 м, дебит куб.м.\час 16, понижение 10 м водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №1 | р.п.Земетчино, ул.Лермонтова, от дома №20а на запад 230 метров | 58:08:0500223:56 | глубина скважины 245м,об.тр.ст.D 280 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 80 м.п., 75% износа, абсолютная отметка устья 132 м, бесфильтровая, уровень воды 20 м, дебит куб.м.\час 20, понижение 18 м водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №10 | р.п.Земетчино, ул.Лермонтова, в 310 м на С-З от д.№14 | 58:08:0500224:273 | глубина скважины 250м, диаметр обсадной трубы 250 мм, труба водоподъемная D-219 мм, насос ЭВЦ 6-10-110, нормативный срок эксплуатации 50, процент износа 25 50 |
| Артскважина №13 | д.Графинино, ул.Садовая от дома №16 на с-з 450 метров | 58:08:0670102:114 | глубина скважины 190 м,об.тр.ст.D 200 мм.,водозабрная руба п/э-D 57 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 55 м.п., 95% износа абсолютная отметка устья 135 м, бесфильтровая, уровень воды 45 м, дебит куб.м.\час 19, понижение 30 м водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №14 | с.Смирновское, ул.Школьная от дома №17 на с-в 700 метров | 58:08:0550403:49 | глубина скважины 225 м,об.тр.ст.D 300 мм.,водозабрная руба п/э-D 57 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 80 м.п., 16% износа абсолютная отметка устья 130 м, бесфильтровая, уровень воды 38 м, дебит куб.м.\час 1,1, понижение 1,0 м водоносный гаризонт известняк крепкий трещиноватый |
| Артскважина №2 | р.п.Земетчино ул.Советская, 45 метров на Ю-З от дома №16 | 58:08:0500110:286 | глубина скважины 229 м, диаметр обсадной трубы 377 мм, труба водоподъемная D-219 мм, насос ЭВЦ 6-10-110, нормативный срок эксплуатации 50, процент износа 25 50 |
| Артскважина | р.п. Земетчино ул.Кирова, от дома №87 на с-з 50 метров | 58:08:0500401:7 | глубина скважины 230 м,об.тр.ст.D 250 мм.,водозабрная руба п/э-D 63 мм, насос-ЭЦВ6-10-110, гл.уст. 80 м.п., 50% износа |
| Артскважина №8 | Земетчино ул.Строительная, 90 метров на ЮГ от дома №24 | 58:08:0000000:193 | глубина скважины 250м, диаметр обсадной трубы 250 мм, труба водоподъемная D-219 мм, насос ЭВЦ 6-10-110, нормативный срок эксплуатации 50, процент износа 25 50 |
| Артскважина | р.п. Земетчино ул.Новая, 40 метров на С-В от дома №21 | 58:08:0500315:181 | глубина скважины 225м, диаметр обсадной трубы 225 мм, труба водоподъемная D-219 мм, насос ЭВЦ 6-10-110, нормативный срок эксплуатации 50, процент износа 25 50 |
| Артскважина | р.п. Земетчино ул.Долгова, 298м северо-западнее жилого дома №20 | 58:08:0500102:72 | глубина скважины 250м, диаметр обсадной трубы 250 мм, труба водоподъемная D-219 мм, насос ЭВЦ 6-10-110, нормативный срок эксплуатации 50, процент износа 25 |
| Артскважина №1 | р.п. Земетчино ст.Земетчино | 58:08:0000000:409 | глубина скважины 190м, диаметр обсадной трубы ____ мм, труба водоподъемная D-___ мм, насос ____, нормативный срок эксплуатации 50, процент износа ___, стены металлические, назначение-производственное |
| Артскважина №2 | р.п. Земетчино ст.Земетчино | 58:08:0000000:409 | глубина скважины 153м, диаметр обсадной трубы ____ мм, труба водоподъемная D-___ мм, насос ____, нормативный срок эксплуатации 50, процент износа ___ |
| Артскважина | р.п. Земетчино ул.Рензяева,50 | 58:08:0500103:42 | общая площадь 11 кв.м. |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ст.Земетчино | 58:08:0000000:409 | высота башни- 15,8 п.м., высота опоры -___ п.м., высота бака ___ м., объем бака - 269,0 куб.м,площадь застройки по наружному замеру 17.0 кв.м., фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытия деревянные, назначение производственное |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Чкалова от дома №11Б на ю-з 40 метров | 58:08:0500209:180 | высота башни- 21,1 п.м., высота опоры -18,5 п.м., высота бака 2,6 м., объем бака - 14,0 куб.м |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Полевая от дома №26 на ю-з 130 метров | 58:08:0500316:97 | высота башни- 17,5 п.м., высота опоры -14,3 п.м., высота бака 3,2 м., объем бака - 17,0 куб.м., 38% износа |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Кирова от дома №87 на с-з 50 метров | 58:08:0500210:224 | высота башни- 17,7 п.м., высота опоры -15,5 п.м., высота бака 2,2 м., объем бака - 11,0 куб.м., 50% износа |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Молодежная от дома №1 на ю-з 110 метров | 58:08:0500318:231 | высота башни- 21,4 п.м., высота опоры -16,4 п.м., высота бака 5,0 м., объем бака - 19,0 куб.м., 50% износа |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Молодежная от дома №1 на ю-з 110 метров | 58:08:0500318:230 | высота башни- 20,2 п.м., высота опоры -16,4 п.м., высота бака 3,8 м., объем бака - 25,0 куб.м., 50% износа |
| Водонапорная башня | д.Графинино, ул.Садовая от дома №16 на с-з 450 метров | 58:08:0670102:115 | высота башни- 7,7 п.м., высота опоры -5,0 п.м., высота бака 2,7 м., объем бака - 13,0 куб.м.,9 5% износа |
| Водонапорная башня | с.Смирновское, ул.Школьная от дома №17 на с-в 700 метров | 58:08:0550403:50 | высота башни- 10,8 п.м., высота опоры -8,1 п.м., высота бака 2,7 м., объем бака - 15,0 куб.м.,60% износа |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Лермонтова от дома №15 на с-з 45 метров | 58:08:0500220:268 | высота башни- 18,0 п.м., высота опоры -15,3 п.м., высота бака 2,7 м., объем бака - 15,0 куб.м.,75% износа |
| Водонапорная башня | р.п. Земетчино ул.Советская, 45 метров на Ю-З от дома №16 | 58:08:0500110:287 | высота башни- 15,0 п.м., высота опоры -10,3 п.м., высота бака 4,7 м., объем бака - 25 куб.м.,25% износа, D-2,6 м, D-1,5 |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Лермонтова, в 320 м на С-В от д.№14 | 58:08:0500224:272 | высота башни- 15,0 п.м., высота опоры -10,3 п.м., высота бака 4,7 м., объем бака - 25 куб.м.,25% износа, D-2,6 м, D-1,5 |
| Водонапорная башня | р.п. Земетчино ул.Новая, 40 метров на С-В от дома №21 | 58:08:0500315:180 | высота башни- 15,0 п.м., высота опоры -10,3 п.м., высота бака 4,7 м., объем бака - 25 куб.м.,25% износа, D-2,6 м, D-1,5 |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Долгова,37 | 58:08:0500102:73 | высота башни- 15,0 п.м., высота опоры -10,3 п.м., высота бака 4,7 м., объем бака - 25 куб.м.,25% износа, D-2,6 м, D-1,5 |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Кирова от дома №127 на ю-в 95 метров | 58:08:0500209:251 | высота башни- 17,8 п.м., высота опоры -15,2 п.м., высота бака 2,6 м., объем бака - 15,0 куб.м.,40% износа |
| Водонапорная башня | р.п.Земетчино, ул.Рензяева,50 | 58:08:0500103:43 | сооружения , высота башни- 18 п.м., |

Основными проблемами эффективности и надежности систем централизованного водоснабжения являются:

изношенность водопроводной башни по ул. Строителей, ул. Советская;

изношенность артскважины по ул. Молодежная (школьный сад), Лермонтовка (территория ММС), Полевая (две скважины) в р.п. Земетчино;

изношенность запорной арматуры и колодцев на водопроводных сетях по ул. Ленина-Пушкина, Пушкина-Калинина, Ленина-Лермонтова, Октябрьская, Полевая;

нехватка резервных насосов на артскважинах;

необходимость проведения обследования водопроводных сетей, артскважин и водопроводных башен;

необходимость приобретения генераторов на артскважины;

низкий уровень оснащённости приборами учёта расхода воды, особенно это проблема затрагивает общедомовой учёт для МКД;

отсутствие технического приборного учёта воды добываемой из скважин и подаваемой в распределительную сеть;

износ водопроводных сетей по ул. Октябрьская, Луначарского, Мичурина, Ленина-Суворова;

необходимость проведения пескования скважин.

4.6.2. Водоотведение.

Организацию централизованного водоотведения на территории муниципального образования осуществляет – ООО «Водоканал»

Общий объем сточных вод составляет 16095,7 м³/год.

Охват территории системами централизованного водоотведения составляет – 2%. Основная территория муниципального образования канализована местными выгребами с вывозом отходов в чеки накопители с помощью специализированных организаций.

Система централизованного водоотведения состоит из:

1 канализационной насосной станции;

напорного коллектора по ул. Молодежная протяженностью 1235 м;

самотечного коллектора по ул. Луначарского протяженностью 571,2 м.

| Характеристика существующей системы водоотведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и адрес имущества | Год ввода | Характеристика | Балансовая стоимость |
| 1 | Сооружение (канализационная насосная станция для стр-ва системы канализации 22 квартала) р.п. Земетчино | 2004 | 31,9 м2 | 370811 |
| 2 | Линейное сооружение (напорный коллектор), р.п. Земетчино | 2004 | 1235 п/м | - |
| 3 | Линейное сооружение (самотечный коллектор), р.п. Земетчино | 2004 | 571,2 п/м | - |

| Характеристики сетей хозяйственно-бытовой канализации муниципального образования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование недвижимого имущества | Адресная пренадлежность | Кадастровый номер имущества | Площадь, протяженность и(или) иные параметры |
| Канализационные сети | р.п.Земетчино, район сахзавода ул.Пушкина от д.8 до ул.Кирова, Силина | 58:08:0000000:431 | 1150 м |
| Канализационные сети | р.п.Земетчино, район сахзавода ул.Силина | 58:08:0000000:427 | 987 м |
| Линейное сооружение | р.п.Земетчино, ул.Луначарского | 58:08:0000000:256 | Напорный коллектор коллектор протяженностью 1235,0 п\м самотечный коллектор протяженностью 571,2 п\м для строительства системы канализации 22 квартал 1- очередь) общая протяженность 1806,2 п\м |
| Канализационные сети, рп.Земетчино, ул.Рензяева, ул.Серегина | р.п.Земетчино | 58:08:0500224:538 | протяженность 450м, год постройки 1976 |
| Канализационные сети, рп.Земетчино, ул.Серегина | р.п.Земетчино | 58:08:0500224:539 | протяженность 100м, год постройки 1976 |
| Канализационные сети, рп.Земетчино, ул.Серегина | р.п.Земетчино | 58:08:0000000:634 | протяженность 160м, год постройки 1976 |
| Канализационные сети, рп.Земетчино, ул.Лесная | р.п.Земетчино | 58:08:0000000:633 | протяженность 2100м, год постройки 1976 |
| Канализационные сети, рп.Земетчино, от ул.Кирова, 127 до ул.Пушкина | р.п.Земетчино | 58:08:0000000:636 | протяженность 1000м, год постройки 1968 |

| Характеристики сооружений на сетях хозяйственно-бытовой канализации муниципального образования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование недвижимого имущества | Адресная принадлежность | Кадастровый номер имущества | Площадь, протяженность и(или) иные параметры |
| КНС | р.п.Земетчино, ул.Пушкина,8Б | 58:08:0500204:310 | 18 м² |
| КНС | р.п.Земетчино, ул.Долгова д.20Б | 58:08:0500102:222 | 15 м² |
| КНС | р.п.Земетчино, ул.Пушкина,8А | 58:08:0500204:309 | 12 м² |
| КНС для строительства системы канализации 22 квартал 1- очередь | р.п.Земетчино, ул.Луначарского | 58:08:0000000:257 | 31,9 м² |
| КНС | р.п.Земетчино, ул.Кирова, 127 | 58:08:0500206:340 | 35,9 м² |
| Очистные сооружения, Станция биологической очистки | р.п.Земетчино, ул.Лесная,40 | 58:08:0500329:90 |  |

Основными проблемами эффективности и надежности централизованной системы водоотведения являются:

низкий охват объектов капитального строительства централизованной системой водоотведения;

изношенность канализационной сети по ул. Пушкина и Заводской проезд;

существующая необходимость в техобслуживание и ремонте колодцев на очистных сооружениях.

Износ сетей вызывает значительные утечки транспортируемых стоков, что приводит к загрязнению грунтовых вод и ухудшению экологической обстановки в городском округе. Наличие утечек в самотечных сетях не вызывает нарушение их функционирования, а выявление утечек является довольно сложной технической задачей. Однако, с учетом того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима их реконструкция и модернизация с применением современных технологий очистки.

При нарушении технологического процесса очистки на КОС возможны выбросы вредных и опасных веществ в водные объекты в концентрациях, превышающих ПДК.

4.6.3. Газоснабжение.

Газоснабжение на территории городского поселения р.п. Земетчино осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Основной вид деятельности – передача газа.

Газоснабжение р.п. Земетчино осуществляется от ГРС «Россия» по сетям газораспределения.

Характеристика системы газоснабжения р.п. Земетчино природным газом:

количество ГРП – 1 шт.;

количество ШРП – 65 шт.;

протяженность наружных газопроводов, всего – 167,44 км, из них:

протяженность газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 25,52 км,

протяженность газопроводов низкого давления – 141,92 км.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения р.п. Земетчино отсутствуют.

На территории городского поселения р.п. Земетчино газификация природным газом составляет 98%.

В р.п. Земетчино по состоянию на 01.01.2016 г. газифицировано природным газом 4796 квартир и домовладений. Газифицировано природным газом 8 промышленных объектов, 186 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов.

Характеристики системы газоснабжения муниципального образования.

| Наименование объекта | Год ввода | Протяженность (м) | Диаметр труб | Материал | Давление | Вид прокладки | Марка ГРП / ШРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Комсомольская | 1988 | 551 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 87 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 85 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Гагарина,Куйбышева, пер.Мира,Московский | 1988 | 141 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 200 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 329 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 291 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул. Набережная,Горького | 1989 | 155 | 114 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 220 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 135 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 622 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 257 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 169 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 111 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.пер.Молодежная,пер. Луначарского,Набережный | 1989 | 95 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 20 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 13 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.пер.Урицкого.пл.Ленина | 1988 1994 | 109 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 273 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 65 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 231 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 58 | 50 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Октябрьская | 1989 | 312 | 102 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 800 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 251 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 651 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 480 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 412 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 305 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Базарная,Куйбышева, пер.Победы,Мира | 1989 | 72 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 206 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 138 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 325 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Базарная №409, 457 | 1993 | 10 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 172 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 29 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Рабочая | 1988 | 320 | 65 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 528 | 114 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 1331 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 497 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 996 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 715 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 1004 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 2317 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Полевая | 1990 | 24 | 108 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 83 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 695 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 388 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 27 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 30 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Ленина | 1984 | 49 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 290 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 202 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 127 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 501 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 606 | 100 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 233 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Ленина | 1990 | 299 | 273 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 622 | 108 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 461 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 1058 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 1671 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 2371 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 796 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 443 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Рензяева | 1993 | 31 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 84 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 60 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Железнодорожная.ул.пер.Дзержинского,Чкалова | 1989 | 60 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 40 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 589 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 372 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 161 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 714 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Н-Садовая | 1996 | 55 | 114 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино 1-й, 2-й проезд Строителей, ул.Строителей |  | 109 | 108 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 117 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 118 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 310 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 340 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 80 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Пензенская | 1993 | 293 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 98 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 455 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 29 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 13 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Новобережная | 1996 | 412 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 147 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 70 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 82 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Коммунальная | 1993 | 76 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 196 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 194 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 107 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Коммунальная | 1993 | 75 | 65 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 378 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 494 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 153 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 60 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Заречная | 2000 | 368 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 806 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 169 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Мостовая | 1999 | 120 | 76 | сталь | 0,005 | надзем | ШРП с РДНК-400 |
|  |  | 30 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 55 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Южная | 1996 | 107 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 55 | 114 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 514 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 100 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Лесная | 1993 | 169 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 37 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 413 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 118 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 34 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Суворова | 1992 | 30 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 175 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 80 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 80 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Кулакова 35 | 1996 | 296 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 30 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Луговая | 1993 | 150 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 318 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 34 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 69 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Тихая | 1995 | 144 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 28 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино Отормский проезд | 1992 | 156 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 20 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино пер.Совхозный | 1990 | 272 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 63 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино пер.Комсомольский | 1988 | 25 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 47 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 106 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п.Земетчино ул.Октябрьская | 2001 | 93 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 52 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п.Земетчино ул.Заречная | 2003 | 185 | 50 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 60 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 93 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 34 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул. Пионерская 4,10,8 | 2004 | 354 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино по ул.Ленина | 1990 | 65 | 114 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  | 1989 | 57 | 108 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино от ул.Рабочая по ул.Горького | 1993 | 220 | 108 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино от котельной маслозавода по ул.Долгова | 1991 | 200 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино по ул.Рабочая | 1990 | 80 | 159 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 26 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 450 | 114 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул.Октябрьская | 1990 | 81 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино 1-й,2-й проезд Строителей | 1999 | 5 | 57 | сталь | 0,6 | подзем | ГРПШ с РДНК-1000 |
| Газопровод ХПП | 1989 | 162 | 114 | сталь | 0,6 | подзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул. Долгова 37,38 | 2005 | 142 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 130 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Газопровод р.п. Земетчино ул. 50 лет Победы | 2005 | 345 | 40 | сталь | 0,005 | надзем | ГРПШ-10МС |
| газопровод р.п. Земетчино ул. Н-Садовая | 1989 1991 | 116 | 89 | сталь | 0,005 | надзем | ГРПШ с РДНК-400 |
|  |  | 270 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 150 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 208 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 173 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Островского | 1993 | 50 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 20 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Калинина | 1982 | 1061 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 404 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 224 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Калинина | 1982 | 307 | 89 | сталь | 0,6 | надзем |  |
|  |  | 767 | 76 | сталь | 0,6 | надзем |  |
|  |  | 764 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 60 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 366 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 335 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Пушкина, Радищева, переулок №1 |  | 112 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 17 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 655 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 376 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 293 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 141 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Чкалова |  | 96 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 134 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 52 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 675 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Белинского | 1989 | 113 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 90 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Энгельса,Белинского | 1990 | 91 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 413 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 318 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 576 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Юбилейная | 1982 | 414 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 972 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Почтовая,Лермонтова, Гоголя,Чкалова | 1987 | 230 | 76 | сталь | 0,005 | надзем | ГРПШ-10М-1шт, |
|  |  | 554 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 486 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 475 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 300 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Смирнова | 1987 | 10 | 159 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 19 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 131 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 2253 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 138 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Мичурина,Володарского,Белинского,Октябрьская | 1989 | 65 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 180 | 102 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 335 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 223 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 532 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 1331 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 209 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 370 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Серегина | 1986 | 262 | 89 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 27 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 429 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 242 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 223 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 658 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 135 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Кирова | 1982 | 44 | 108 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 121 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 59 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 1106 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 815 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 378 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 253 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 120 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Герцена,Калинина | 1985 | 82 | 108 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 5 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 594 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 159 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 82 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 30 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Кирова,Чехова | 1991 | 290 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 510 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 490 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 250 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 193 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Первомайская, Володарского | 1986 | 676 | 108 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 32 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 70 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 80 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 1733 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 824 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 300 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Некрасова | 1987 | 21 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 50 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 332 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 661 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 626 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Почтовая, Лермонтова | 1989 | 58 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 92 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 203 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 67 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 100 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 45 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| Р.п. Земетчино ул. Калинина, К-Маркса, Чехова | 1990 | 230 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 660 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 500 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 337 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 370 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 110 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Калинина,Володарского,К-Маркса | 1987 | 50 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 109 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 255 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 360 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 299 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Почтовая | 1989 | 76 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 65 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 200 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 48 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Пушкина ,Кирова (для перевода жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление по ул.Пушкина, Кирова рп.Земетчино) | 2008 | 14 | 57 | сталь | 0,6 | подзем | ГРПШ-400-2шт |
|  |  | 36 | 108 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 80 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 665 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Набережная,Горького | 1991 | 100 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 10 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.пер.Молодежная,пер. Луначарского,Набережный | 1988 | 90 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 32 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 370 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 206 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 712 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 120 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 30 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Базарная № 415,221,211 | 1989 | 17 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 58 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 119 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Садовая | 1988 | 12 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 517 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 39 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 113 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 153 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина 199-231 | 1987 | 247 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 17 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 53 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина | 1984 | 160 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина 232,234, Белинского 22 | 1988 | 108 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина 13а | 1992 | 200 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 80 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина 179-197 | 1993 | 49 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 72 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 40 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина 30,64,122,240,301 | 1994 | 23 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина 2-12 | 1990 | 97 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 26 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 57 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина 45,147,149 | 1990 | 60 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 70 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ленина Рензяева дом 73 | 1986 | 228 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 383 | 45 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 28 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 28 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Рензяева дом 280 | 1991 | 63 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Железнодорожная.ул.пер.Дзержинского,Чкалова | 1994 | 190 | 50 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 83 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 128 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Железнодорожная.ул.пер.Дзержинского,Чкалова | 1989 | 88 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Ново-Садовая | 1996 | 55 | 114 | сталь | 0,6 | подзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Луначарского | 1990 | 22 | 50 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Пензенская | 1991 | 200 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Лесная | 1991 | 80 | 50 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Кулакова | 1997 | 140 | 50 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 15 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Кулакова | 1989 | 37 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул.Лесная (общежитие) | 1994 | 70 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино от ГРП 22кварт.по ул.Луначарского | 1988 | 130 | 108 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино от ул.Базарной по ул. Рабочая | 1990 | 305 | 159 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино от ул.Ново-Садовая до ул.Полевая | 1989 | 65 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 520 | 108 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино от ул.Ленина до ул.Молодежная | 1999 | 90 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино от ул.Базарная по ул.Кулакова | 1 987 | 160 | 57 | сталь | 0,005 |  |  |
| р.п. Земетчино по ул.Рабочая | 1987 | 550 | 108 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 20 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино от ул.Серегина до ж/домов | 1988 | 64 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино от ул.Кирова до КБО | 1982 | 120 | 57 | сталь | 0,6 | подзем |  |
| р.п. Земетчино от ул.Лермонтова до ШП | 1996 | 51 | 89 | сталь | 0,6 | подзем |  |
| р.п. Земетчино от радиозавода до ШП | 1997 | 29 | 57 | сталь | 0,6 | надзем | ШРП с РДНК-1000 |
| р.п. Земетчино от ул.Белинского до ШП | 1997 | 10 | 57 | сталь | 0,6 | подзем | ШРП с РДНК-1000 |
| р.п. Земетчино от ул.Лермонтова до ШП агроснаб | 1991 | 32 | 57 | сталь | 0,6 | подзем | ШРП с РДНК-400 |
| р.п. Земетчино ул. Базарная | 1986 | 305 | 108 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Базарная | 1986 | 159 | 76 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Базарная | 1986 | 540 | 57 | сталь | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Базарная | 1986 | 409 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| с/з"Россия" р.п. Земетчино ул.Рензяева д. №15 | 1982 | 116 | 89 | сталь | 0,005 | подземн |  |
|  |  | 120 | 76 | сталь | 0,005 | подземн |  |
|  |  | 115 | 57 | сталь | 0,005 | подземн |  |
|  |  | 300 | 32 | сталь | 0,005 | надземн |  |
|  |  | 390 | 76 | сталь | 0,005 | надземн |  |
|  |  | 210 | 57 | сталь | 0,005 | надземн |  |
|  |  | 290 | 40 | сталь | 0,005 | надземн |  |
|  |  | 302 | 25 | сталь | 0,005 | надземн |  |
| р.п. Земетчино ул. Ленина 148(для газификации жилого дома №148 по ул.Ленина в рп.Земетчино) | 2009 | 217 | 63 | п/э | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Долгова(для газификации 10-ти одноквартирных жилых домов в рп.Земетчино) | 2010 | 513 | 63 | п/э | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 44 | 32 | п/э | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Садовая 25 ВОВ (для газификации 9-ти квартирного жилого дома по ул.Садовая №25 в рп.Земетчино) | 2010 | 50 | 40 | п/э | 0,6 | подзем | ГРПШ-10МС |
|  |  | 79 | 63 | п/э | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 30 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 26 | 32 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 25 | 25 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Серегина 19а перевод на индивидуальное поквартирное отопление | 2010 | 82 | 90 | п/э | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 140 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 170 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Северная, Специалистов(для газификации 40 жилых домов по ул.Северной и ул.Специалистов рп.Земетчино) | 2011 | 12 | 57 | сталь | 0,6 | подзем | ГРПШ-10МС |
|  |  | 16 | 25 | сталь | 0,6 | надзем |  |
|  |  | 1610 | 63 | п/э | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 10 | 57 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| р.п. Земетчино ул. Новая | 2011 | 408 | 63 | п/э | 0,6 | подзем | ГРПШ-400 |
|  |  | 8 | 57 | сталь | 0,6 | подзем |  |
|  |  | 19 | 63 | п/э | 0,005 | подзем |  |
| р.п. Земетчино к жилому дому №4 по ул. Заводской проезд | 2011 | 100 | 90 | п/э | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 9 | 32 | п/э | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 12 | 89 | сталь | 0,005 | подзем |  |
|  |  | 90 | 89 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 10 | 10 | сталь | 0,005 | надзем |  |
| от с/за Кулакова до ШП п.Смирновка | 1991 | 429 | 40 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 512 | 50 | сталь | 0,005 | надзем |  |
|  |  | 126 | 76 | сталь | 0,005 | надзем |  |

4.6.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение на территории городского поселения р. п. Земетчино осуществляют две организации: МУП «Земетчинское» и ООО «Очаг».

Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Теплоснабжение абонентов городского поселения р. п. Земетчино осуществляется от централизованных источников тепловой энергии.

Характеристики источников теплоснабжения муниципального образования.

МУП «Земетчинское» - 1 котельная мощностью 0,602 Гкал/час. Условия поставки тепловой энергии – типовой договор на отпуск-потребление тепловой энергии.

ООО «Очаг» - 3 блочных газовых котельных:

Котельная по адресу ул. Кирова, 80. Тепловая производительность - 0,602 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,46 Гкал/час, тип системы теплоснабжения – закрытая, котельная газовая блочная КГБ-700, эксплуатируется с температурой нагрева воды до 115С и давлением до 0,17 МПа. В качестве топлива применяется природный газ Ру=0,003 МПа. Котельная обеспечивает теплоснабжение плавательного бассейна. В качестве теплоносителя для системы отопления вода применяется с параметрами 70-90С. В состав опасного производственного объекта входят следующие технические устройства:

ГРПШ-400-01=1 шт., давление: Рувход=0,6 МПа, Рувых=0,003 МПа;

надземный газопровод низкого давления Ø – 108 мм; протяженность-32 м.п.;

запорная арматура: кран шаров Ø50 – 2 шт. на входе и выходе из ГРПШ;

котлы водогрейные FEROLLI PREXTERM RSV-240=3 шт., теплопроизводительность одного котла 240 КВт/ч;

дымовая труба металлическая  Ø – 508 мм, высотой 14 м.п.;

площадь отведенной территории составляет: под ГРПШ-16 м2, под котельную 540 м2 располагается на основной территории бассейна, в 28 м.п. северо-западнее от здания бассейна.

В работе находится только 1 котел, в связи с малым количеством посетителей плавательного бассейна и производственной необходимостью экономить потребление энергоносителей. Год ввода в эксплуатацию 3 ноября 2008 г.

Котельная по адресу ул. Пушкина, 5. Котельная газовая блочная-КГБ-500, тепловая производительность - 0,43 Гкал/час,  подключенная нагрузка - 0,15 Гкал/час, эксплуатируется с температурой нагрева воды до 115 С и давлением до 0,07 МПа. В качестве топлива применяется природный газ Ру-0,003 МПа. Котельная обеспечивает теплоснабжение двух зданий школы №2. В качестве теплоносителя для систем отопления применяется вода с параметрами 90-70С. В состав опасного производственного объекта входят следующие технические устройства:

ГРПШ-400-01=1 шт., давление: Рувход=0,6 МПа, Рувых=0,003 МПа;

подземный газопровод низкого давления Ø – 108 мм; протяженность-28 м.п.;

запорная арматура: задвижка Ø 50 – 3 шт. на выходе и выходе из ГРПШ и на входе в котельную;

котлы водогрейные ИШМА-100=5 шт., теплопроизводительность одного котла 100 КВт/ч;

дымовая труба металлическая  Ø – 325 мм, высотой 12 м.п.;

отведенные границы территории составляют: под ГРПШ-16 м2, под котельную 230 м2 располагается в основной территории МОУ СОШ №2, в 85 м.п. от нее. Год ввода в эксплуатацию 3 октября 2008 года.

Котельная по адресу Заводской пр., 1. Котельная газовая блочная-КГБ-500. Тепловая производительность – 0,43 Гкал/час, подключенная нагрузка - 0,23 Гкал/час, эксплуатируется с температурой нагрева воды до 115С и давлением до 0,07 МПа. Используемый вид топлива – газ Ру-0,003 МПа. Котельная обеспечивает теплоснабжение здания МДОУ детский сад №5, административного здания сахарного завода, торгового центра, общежития. В качестве теплоносителя для систем отопления применяется вода с параметрами 90-70С. В состав опасного производства объекта входят следующие технологические устройства:

ГРПШ-400-01=1 шт., давление: Рувход=0,6 МПа, Рувых=0,003 МПа;

надземный газопровод низкого давления Ø – 108 мм; протяженность-181 м.п.;

запорная арматура: задвижка Ø 50 – 3 шт. на выходе и выходе из ГРПШ и на входе в котельную;

котлы водогрейные ИШМА-100=5 шт., теплопроизводительность одного котла 100 КВт/ч;

дымовая труба металлическая  Ø – 325 мм, высотой 12 м.п.

отведенные границы территории составляют: под ГРПШ-16 м2, под котельную 540 м2  в не основной территории. Год ввода в эксплуатацию 3 октября 2008 года.

Централизованным отоплением снабжаются организации и предприятия, жилой фонд переведен на индивидуальное отопление.

Общий износ котельных на момент разработки генерального плана составляет 42%.

Основными проблемами эффективности и надежности котельных являются:

значительный износ оборудования котельных;

необходимость замены насоса котельной на ул. Заводская, 1;

необходимость замены котлов водогрейные котельной на ул. Кирова, 80;

необходимость утепления дымохода котельной школы №2 и сахарного завода;

необходимость закопать 50 м трубы d=63 п/э котельной на Заводском пр., 1.

Характеристики тепловых сетей муниципального образования.

МУП «Земетчинское». Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении составляет 0,2 км.

ООО «Очаг»:

диаметр трубопровода -108 мм, длина трубопровода – 145 (в двухтрубном) м, пр. Заводской, 1;

диаметр трубопровода-108 мм, длина трубопровода - 145 (в двухтрубном) м, ул. Пушкина, 5;

диаметр трубопровода-114 мм, длина трубопровода - 70 (в двухтрубном) м, ул. Кирова, 82

4.6.5. Электроснабжение.

Электроснабжение на территории городского поселения осуществляет Нижнеломовское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».

Основной вид деятельности – передача электроэнергии.

На территории муниципального образования расположено 2 ПС 110/10 кВ и 63 ТП 10/0,4 кВ:

ПС 110/10 кВ Земетчино;

ПС 110/10 кВ ХПП;

ТП-10/0,4 кВ 63 шт. общей мощностью 9000 кВА.

По территории муниципального образования проходя линии электропередач:

ВЛ-110 кВ общей протяженность 2 км;

ВЛ-10 кВ протяженностью 34,6 км;

ВЛ-0,4 кВ протяженностью 106 км.

На момент разработки генерального плана главными проблемами системы электроснабжения городского поселения р.п. Земетчино являются:

потери в электрических сетях при передаче электроэнергии;

старение и износ оборудования из-за недостаточности финансирования.

Оснащенность территории поселения электроснабжением составляет 100%. Охват зон действия источников электроснабжения составляет 100%.

В городском поселении р.п. Земетчино существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного электроснабжения.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

4.6.6. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории.

В пользовании муниципального образования находится 2 кладбища и территория одного резервного.

| № п/п | Месторасположение кладбища | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центральная часть р.п. Земетчино | 2 |
| 2. | В 450 м юго-западнее р.п. Земетчино, севернее дороги по направлению р.п. Земетчино – с. Раево (резервная территория для размещения кладбища) | 10 |
| 3. | В 450 м юго-западнее р.п. Земетчино, южнее дороги по направлению р.п. Земетчино – с. Раево (действующее кладбище) | 7,7 |

На территории Земетчинского района находится один санкционированный полигон    твердых    бытовых    отходов (далее    полигон    ТБО), расположенный в центральной части Пролетарского сельсовета Земетчинского района. Площадь полигона составляет 11,8 га, степень заполнения 30%. По периметру всей территории полигона ТБО обустроено ограждение и проведена обваловка. К полигону ТБО ведет подъездной путь с твердым покрытием. Распределение отходов по территории полигона осуществляется бульдозером.

Услуги по сбору и вывозу ТБО на территории городского поселения р.п. Земетчино, а также обслуживание полигона ТБО осуществляет ООО «Земетчинодорсервис».

Организацией ООО «Земетчинодорсервис» разработаны режим работы полигона и инструкции по приему коммунальных отходов.  На полигоне организована круглосуточная охрана, введен учет поступающего мусора. Ежедневно, строго по графику, вывоз отходов из рабочего поселка Земетчино и других населенных пунктов Земетчинского района осуществляется специализированным транспортом на полигон ТБО. На территории в р.п. Земетчино размещено 134 контейнера и 67 контейнерных площадок для сбора мусора.

Основными проблемами эффективности и надежности размещения отходов являются:

отсутствие ограждений, урн, вазонов;

наличие несанкционированных свалок;

не своевременная уборка и содержание действующего кладбища;

нехватка мусорных контейнеров;

самовозгорание отходов.

Действующих скотомогильников на территории сельсовета нет.

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.1. Основные направления деятельности органов местного самоуправления.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования, а также организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Более подробно данная деятельность регулируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым прежде всего уточняется понятие чрезвычайной ситуации как обстановки на определенной территории, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайной ситуации – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Эти работы осуществляются силами органов власти разных уровней, а также силами и средствами организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация.

Самостоятельно органы местного самоуправления муниципального образования:

1) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

2) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

3) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

6) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам местного самоуправления МО Земетчинский район и исполнительной власти Пензенской области;

7) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

8) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны регулируются Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Под мероприятиями по гражданской обороне понимаются организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с законодательством.

Органы местного самоуправления муниципального образования самостоятельно в пределах границ муниципального образования:

1) проводят мероприятия по гражданской обороне;

2) проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

3)поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

4) проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

5)проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

6) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» уточняет основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, определяя в качестве таковых:

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;

3) выработку умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования.Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» под мобилизационной подготовкой на местном уровне понимает комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики муниципальных образований и органов местного самоуправления к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.

Органы местного самоуправления муниципального образования осуществляют следующие полномочия в области мобилизационной подготовки:

организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилизационную подготовку;

обеспечивают исполнение законодательства в области мобилизационной подготовки;

оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации.

вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации.

Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных организаций несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки, создают необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей;

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья последовательно и детально регулируется «Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Они были подготовлены МЧС РФ в соответствии с требованиями федерального законодательства, в том числе и Водного кодекса РФ.

Основной задачей органов местного самоуправления определяется предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики.

Все меры защиты подразделяются на:

1) оперативные (срочные), которые не решают в целом проблему защиты от наводнений;

2) технические меры, которые носят предупредительный характер и для осуществления, которых необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающее значительные материальные затраты. К техническим мерам относятся: регулирование стока в русле реки; отвод паводковых вод; регулирование поверхностного стока на водосбросах; обвалование; спрямление русел рек и дноуглубление; строительство берегозащитных сооружений; подсыпка застраиваемой территории; ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др.

При угрозе затопления органы местного самоуправления обязаны, анализируя обстановку, выявляют источники и возможные сроки затопления, прогнозируют их виды, сроки и масштабы.

Наряду с указанными вопросами также конкретизируются основные виды и особенности спасательных работ, в том числе порядок установления водных объектов и иных мест, используемых для массового отдыха, принятие мер по ограничению или запрещению использования для массового отдыха водных объектов, представляющих опасность для здоровья населения, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Порядок осуществления мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах регулируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 года № 769 «О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах».

Органы местного самоуправления муниципального образования решают также вопросы создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на собственных территориях. Полномочия в данной сфере регулируются Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Под аварийно-спасательной службой в нем понимается совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

В соответствии с законодательством в органах местного самоуправления могут создаться профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования на постоянной штатной основе. Решением органа местного самоуправления об их создании также определяются их состав, и структура исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований законодательства. Комплектование осуществляется на добровольной основе.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования является обеспечение первичных мер пожарной безопасности, к которым в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» относится реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Они осуществляются муниципальной пожарной охраной, которая создается органами местного самоуправления МО Земетчинский район. Цель, задачи, порядок ее создания и организации деятельности, порядок взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Кроме того, для реализации собственных полномочий органы местного самоуправления вправе использовать добровольную пожарную охрану – форму участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный – это гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. Такое участие является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов.

Федеральный закон, устанавливая полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предусматривает, что это:

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2) оказание содействия органам государственной власти Земетчинского района и Пензенской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

3) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Наряду с этим в границах населенных пунктов ими осуществляются такие полномочия, как:

1) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

2) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

3) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре и принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия таких подразделений;

4) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Такие мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которым устанавливаются общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

5.2. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории муниципального образования выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций:

| Риски возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| 1. Опасные геологические процессы - отсутствуют |  |  |
| 2. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют |  |  |
| 3. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1. Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| 3.2. Сильные осадки. |  |  |
| 3.2.1. Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| 3.2.2. Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| 3.2.3. Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| 3.2.4. Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| 3.2.5.Град | Динамический | Удар. |
| 3.3. Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.4. Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 3.5. Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| 3.6. Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4. Природные пожары |  |  |
| 4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. |
|  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы. |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера на территории муниципального образования могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, сложными гололедно-изморозевыми явлениями.

В летний период одним из возможных опасных явлений на территории является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.

Сезонный характер также носят заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. Их возникновение в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.

Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территории. Критический уровень подъема воды в реках также носит сезонный характер – апрель-май, что связано с интенсивным снеготаянием в этот период.

Возможны чрезвычайные ситуации, обусловленные ураганными ветрами.

В соответствии с климатическими особенностями (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с активизацией эрозионных процессов зависит от количества осадков и температуры воздуха.

Образование и рост оврагов вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, концентрация стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Наибольшая активность ожидается в паводковый период (март-апрель). При весеннем паводке в пойменных частях реки Сура. Степень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов на территории средняя.

5.3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования согласно ГОСТ Р 22.0.05-94.

Промышленные аварии и взрывы.

Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

1. Радиационная авария.

Авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов.

2. Химическая авария.

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасный объект –объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

3. Биологическая авария.

Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием биолого-опасных объектов.

4. Гидродинамическая авария.

Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием крупных гидротехнических сооружений и объектов.

Пожары и взрывы.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «АЗС, склады нефти, нефтепродуктов».

Анализ производственных процессов объекта показывает, что при приёме, хранении и отпуске нефтепродуктов происходит испарение их в атмосфере). Процесс испарения происходит при любых температурах, давлениях, при этом происходит выделение в атмосферу углеводородов, состав которых определяется видом нефтепродуктов оборачиваемых на объекте.

Возможное загрязнение окружающей среды этими объектами условно можно разделить на эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные выбросы наблюдаются от испарения при технологических процессах приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов при следующих операциях: при сливе нефтепродуктов, хранении нефтепродуктов в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов.

Аварийные выбросы (от утечек, разливов) могут быть при нарушении технологических процессов приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и заключаются в следующем: в результате утечек из различных неплотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д., в результате перелива цистерн при их заполнении: в результате аварии или пожара в резервуарном парке.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнести такие воздействия, как: разряды статического электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС, складах нефти и нефтепродуктов находятся на минимальном уровне.

Опасные пожаровзрывоопасные объекты объекты ЖКХ.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Возможные ошибки персонала.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на минимальном уровне, в связи с их удовлетворительным состоянием, и постоянного мониторинга за ним.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Железнодорожная авария.

Авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожных путях находятся на минимальном уровне.

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП.

Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основные причины возникновения:

высокая интенсивность движения;

неудовлетворительное состояние и зауженность отдельных участков дорог;

конфликтные точки в местах пересечений автодорог (съезды и примыкания к жилым и промышленным территориям).

По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги федерального и регионального значения. Аварийно-опасных участков на территории муниципального образования нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.

Авария на магистральном трубопроводе.

Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыво- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.

С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрыво-пожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.

Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55% случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

взрыв газовоздушной смеси;

обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

пониженная концентрация кислорода;

дым;

токсичность продукции.

По территории муниципального образования проходит вид магистрального трубопровода – газопроводы высокого давления – межпоселковый газопровод (6 кг*см² II категории диаметром 57–152 мм).

Экспертная оценка состояния газопровода в реальных условиях эксплуатации проводится на основании анализа и обобщения информационных данных для предварительною оценивания его технического состояния с целью определения потенциально опасных участков.

На основании экспертных оценок выявляются опасные территории и воздействия, которые представлены комплексными участками по опасности на протяжении трубопровода.

Наиболее опасным участком этого объекта выявлен выход трубопровода из дюкера в поверхностную траншею.

Другими потенциально опасными участками являются:

участки с опасными дефектами (трещины, коррозионные дефекты, механические повреждения и т.п.);

участки газопровода в непроектном положении;

участки газопровода, проложенные в грунтах с оползневыми и карстовыми проявлениями, а также в слабонесущих и пучинистых грунтах;

участки газопровода с повышенной коррозионной активностью грунтов.

Риски возникновения аварий на магистральном трубопроводе находятся на минимальном уровне.

Авария на подземном сооружении.

Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Риски возникновения аварий на подземном сооружении отсутствуют в связи с отсутствием подземных сооружений.

Авиационная катастрофа.

Опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

Риски возникновения авиационной катастрофы отсутствуют в связи с отсутствием авиационных коридоров, проходящих по территории поселения.

5.4. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основными этапами планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций являются:

определение учреждений и организаций, которые могут быть задействованы при планировании и организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,

оценка состояния безопасности населения и территорий (оформление паспорта безопасности муниципального образования);

оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах и в поселении;

выявление наиболее опасных источников чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и иного характера;

выбор и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению (снижению риска) возникновения источников техногенных чрезвычайных ситуаций (совершенствование основных фондов, повышение надежности производственных процессов в интересах обеспечения безаварийности производства и локализации зон воздействия поражающих факторов и др.):

выбор и технико-экономическое обоснование мероприятий по смягчению последствий воздействия источников чрезвычайных ситуаций на население, объекты экономики и природную среду по следующим направлениям: защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций; рациональное размещение производительных сил на территории субъекта Российской Федерации: рациональное природопользование; инженерная защита территории; локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; подготовка объектов и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; создание фонда страховой документации; подготовка системы управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем РСЧС к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий: информирование населения о возможных опасностях и подготовка его к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

разработка целевых программ. При этом может осуществляться долгосрочное целевое программное планирование комплексов мероприятий; текущее (среднесрочное) планирование и реализация мероприятий по отдельным этапам целевых комплексных программ; оперативное (краткосрочное) планирование и реализация мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.